附件2

贵州省“十五五”时期低空基础设施

和信息服务行业研究报告

中咨海外咨询有限公司

2026年5月

目  录

一、贵州省低空基础设施和信息服务行业研究背景	1

（一）国家和贵州省低空经济发展情况	1

（二）低空基础设施和信息服务对低空经济发展的重要意义	3

二、贵州省低空基础设施和信息服务行业现状	4

（一）低空起降基础设施现状	4

（二）低空飞行管理服务保障设施现状	9

（三）低空安全防护设施设备现状	14

（四）其他设备设施现状	17

（五）低空基础设施和信息服务业发展存在问题	21

三、低空基础设施和信息服务行业需求分析	23

（一）公共服务需求	23

（二）载货运输需求	26

（三）消费服务需求	31

（四）产业试验需求	36

（五）场景引导下基础设施和信息服务业发展要求	38

四、贵州省低空基础设施和信息服务行业设施规划思路	45

（一）发展空间	45

（二）低空起降设施规划思路	49

（三）低空飞行管理服务保障设施规划思路	53

（四）低空安全防护设施设备规划思路	54

（五）低空质量技术设施规划思路	55

（六）低空智能网联系统规划思路	56

五、贵州省低空基础设施和信息服务行业商业模式	58

（一）低空起降设施商业模式	58

（二）低空飞行管理服务保障设施商业模式	64

（三）低空智能网联系统商业模式	69

（四）环境影响与约束条件	72

六、贵州省低空基础设施和信息服务行业分期实施计划	74

（一）总体目标	74

（二）阶段性目标	75

（三）主要预期指标	78

（四）分市州实施思路	78

七、贵州省低空基础设施和信息服务行业结论和建议	82

（一）结论	82

（二）建议	84

一、贵州省低空基础设施和信息服务行业研究背景

（一）国家和贵州省低空经济发展情况

1.国家低空经济发展情况

国家低空经济发展的经济基础已经显现。我国低空经济已进入由离散的科研验证、小范围商业试点向规模化、业务化应用拓展的阶段。2024年3月，“低空经济”首次写入政府工作报告，被明确为新的经济增长引擎。其核心动能源于其较强的产业带动性和场景外溢性，既能够带动飞行器制造、运营服务、数字平台、检验检测等产业环节协同发展，也能够与物流配送、文旅消费、应急救援、农业作业等应用场景深度结合。

国家低空经济发展的政策基础持续完善。2023年12月，中央经济工作会议首次提出打造低空经济等若干战略性新兴产业，2024年3月，“低空经济”首次写入政府工作报告，被明确为新的经济增长引擎，持续释放了低空领域投资牵引和消费外溢的政策信号。2024年11月，交通运输部等十一部门联合印发《低空经济发展指导意见》，从国家层面对低空经济的总体方向、重点任务和阶段性目标作出系统部署，标志着该产业正式由“试点探索”迈向“规范化协同发展”阶段，也推动低空经济由单一环节发展转向基础设施、运营服务、数字平台、检验检测等上下游协同发展。2025年12月修订通过、将于2026年7月1日起施行的《中华人民共和国民用航空法》，已从空域管理、低空飞行监管服务平台建设、飞行管理制度完善和机场安全防护等方面，为低空经济发展提供上位法支撑，推动低空经济进一步纳入法治化、规范化发展轨道。

2.贵州省低空经济发展情况

贵州省低空经济发展的经济基础较为明确。贵州山地地形复杂，应急救援、森林防护、巡查巡检、景区观光等低空应用需求较为突出，文旅资源禀赋也为低空消费场景拓展提供了空间；同时，贵州具备国家算力枢纽节点优势，能够为低空平台建设、数据处理和信息服务发展提供支撑。上述条件决定了贵州更适合把特色场景需求、数字能力基础和低空基础设施布局结合起来，走差异化发展路径。

贵州省低空经济发展的政策基础已经形成。2024年5月，贵州省政府印发《贵州省低空经济高质量发展三年行动方案（2024-2026年）》，提出“到2026年低空经济规模突破500亿元”目标，对低空基础设施布局和应用场景拓展形成了直接牵引。2025年1月，贵州省“新春第一会”部署低空经济重点工作，要求“加快低空飞行基础设施布局，打造西南地区低空经济高地”。省委书记徐麟多次强调，要围绕构建现代化产业体系培育未来产业、壮大战略性新兴产业，把低空经济作为抢抓新赛道的重要方向。省长李炳军在省政府工作部署中也明确提出，要抓好低空经济三年行动方案落实，推动基础设施、场景应用和产业培育同步发力。与此同时，贵州在总体思路和基本原则中明确坚持安全优先、合理布局，完善低空飞行运行管理、服务保障和安全监管等体系，为低空经济有序发展提供支撑。

（二）低空基础设施和信息服务对低空经济发展的重要意义

低空经济的发展不仅取决于飞行器和应用场景本身，更取决于低空基础设施和信息服务能否形成有效支撑。贵州省发展低空经济，二者的重要意义主要体现在以下三个方面。

一是低空基础设施是推动低空飞行活动落地和拓展立体交通网络的重要基础。低空基础设施主要承担起降、停放、补能、维护、应急起降和航路衔接等功能，是低空飞行活动落地运行的物理载体。通用机场、飞行营地、垂直起降设施和临时起降场所布局是否合理，直接决定物流运输、应急救援、商务飞行、观光旅游等场景能否真正落地。合理布局低空基础设施，还有助于拓展立体交通维度，弥补贵州山地地区地面交通覆盖不足，增强交通网络韧性和多式联运能力。

二是信息服务是保障低空飞行安全运行和提高运行效率的重要支撑。信息服务主要包括通信、导航、监视、气象、空域管理、飞行监管和运行调度等内容，直接关系低空飞行活动能否组织、航路航线能否运行、飞行过程能否监管。低空飞行安全性和效率性的提升，离不开通信导航支撑、监控追踪系统和运行管理服务协同作用。信息服务能力越完善，越有利于减少空域冲突和航线交叉风险，提高航迹更新、航线调整和应急处置效率。

三是低空基础设施和信息服务协同完善，是培育贵州低空经济新增长点的重要条件。低空基础设施和信息服务不仅服务飞行活动本身，也关系低空经济的发展速度、质量和规模。随着起降设施、低空平台、通导监气象保障和运行服务能力逐步完善，低空经济将由基础支撑向产业催化拓展，进一步带动制造、运营、服务等相关环节协同发展。贵州依托航空航天制造基础、大数据和算力优势以及丰富山地场景资源，有条件把低空应用需求转化为产业发展优势和经济增长动能。

二、贵州省低空基础设施和信息服务行业现状

（一）低空起降基础设施现状

1.运输机场已形成“一枢十一支”格局

贵州省已构建起以贵阳龙洞堡国际机场为枢纽的民用运输机场体系。截至2025年底，全省建成并已运行的运输机场共12个，其中包括枢纽机场1个、支线机场11个；在建支线机场2个，为威宁机场、盘州机场。

贵阳龙洞堡国际机场作为贵州省唯一的枢纽机场，是全省民航运输的核心力量。截至2024年底，龙洞堡机场完成年旅客吞吐量2231.3万人次、货邮吞吐量10.66万吨、航班起降15.76万架次，机场旅客吞吐量已恢复至2019年疫情前水平。

已建成并运营的支线机场共11个，分别为遵义新舟机场、遵义茅台机场、安顺黄果树机场、铜仁凤凰机场、铜仁德江机场、毕节飞雄机场、六盘水月照机场、凯里黄平机场、黔东南黎平机场、黔南荔波机场、兴义万峰林机场。

规划待建机场包括天柱机场、罗甸机场。全部建成后，贵州省将形成“一枢纽十五支”民用运输机场新格局。

图 1-1 贵州省运输机场分布表

| 机场类型 | 数量 | 机场名称 |
| --- | --- | --- |
| 枢纽机场 | 1个 | 贵阳龙洞堡国际机场 |
| 已运行支线机场 | 11个 | 遵义新舟机场、遵义茅台机场、安顺黄果树机场、铜仁凤凰机场、铜仁德江机场、毕节飞雄机场、六盘水月照机场、凯里黄平机场、黔东南黎平机场、黔南荔波机场、兴义万峰林机场 |
| 在建支线机场 | 2个 | 威宁机场、盘州机场 |
| 规划待建机场 | 2个 | 天柱机场、罗甸机场 |

数据来源：贵州省民航集团、中国民用航空局西南地区管理局

2.贵州省通用机场建设目前以单点布局为主，与支线机场形成互补支撑格局

贵州省通用机场建设目前以单点布局为主，与支线机场形成互补支撑格局。

截至2025年底，全省纳入通用机场统计口径的通用机场1个，为黔东南州黄平旧州机场，类别为A2类。该机场已承担低空飞行训练、空中游览、航空摄影等通用航空业务，是贵州现阶段通用机场体系中的核心节点之一。

除黄平旧州机场外，省内还有贵阳修文低空飞行服务基地和安顺镇宁启黔通航飞行营地2处跑道型设施，实际承担部分通用航空功能，现阶段主要作为通用级设施统筹考虑。遵义市龙坪机场等既有场地也具备一定改造利用基础。贵州省通用机场体系仍处于由单点布局向多点补充逐步拓展的阶段。

3.低空活动场地类型逐步丰富

除运输机场和通用机场外，低空活动场地也是贵州省低空起降基础设施体系的重要补充，主要服务于低空消费中的低空旅游、低空运动等业态，低空公共服务中的应急救援，以及试飞测试等低空质量技术活动。当前，贵州省相关场地建设已有一定基础，场地类型正在逐步丰富，但总体仍处于起步发展阶段。

其中，航空飞行营地是为大众提供因地制宜的航空运动知识普及、航空运动培训、竞赛表演、休闲娱乐飞行服务和产品而设立的综合场所，依据国家体育总局有关规定实行授牌管理。截至2025年底，全省正常运行的相关低空活动场地共5个，分布在贵阳市修文县、黔南州龙里县、黔南州贵定县、黔西南州兴义市和安顺市镇宁县。荔波机场航空飞行营地已通过国家体育总局复审，成为贵州首批国家级飞行营地项目；黔西南州万峰林景区相关项目正在建设中。与此同时，省内滑翔伞、动力三角翼、直升机观光等经营场地和活动载体较多，具备继续申报飞行营地或拓展航空运动场地的基础条件。

从活动类型看，贵州省已在滑翔伞特技飞行、直升机观光、桥旅融合、热气球与飞艇体验等方向形成初步探索，相关场景布局和建设重点将在后续规划部分进一步展开。

3.市州设施分布呈现差异化特征

贵州省市州低空起降基础设施分布呈现差异化特征，见表 2-1。

表 2-1贵州省市（州）飞行基础设施现状表（截至2025年底）

| 市（州）名称 | 运输机场（个） | 通用机场/通用级起降设施 | 飞行营地（个） | 临时/专用起降设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵阳市 | 1（龙洞堡枢纽） | 修文飞行基地（通用级，待认定） | 1（修文） | 无人机起降点29个、直升机场19个（正式）/应急直升机起降点74个、飞行基地4个 |
| 遵义市 | 2（新舟、茅台） | 龙坪机场（军产闲置） | 0 | 消防直升机起降点4个、临时无人机起降点5个、应急起飞点1个 |
| 六盘水市 | 2（月照、在建1） | 0 | 0 | 医疗机构试点无人机起降设施1个（钟山区，启动中） |
| 安顺市 | 1（黄果树） | 镇宁飞行基地（通用级，待认定） | 1（镇宁） | 九龙山森林公园起降设施 |
| 毕节市 | 2（飞雄、在建1） | 0 | 0 | 规划高速服务区直升机起降点/无人机机巢30余个备选地块 |
| 铜仁市 | 2（凤凰、德江） | 0 | 0 | 应急直升机起降点1个（江口县） |
| 黔东南州 | 2（凯里黄平、黎平） | 1（黄平旧州，A2类） | 0 | 临时起降场所11个、滑翔伞培训基地1个、无人机机巢1处 |
| 黔南州 | 1（荔波） | 0 | 2（龙里、贵定）+荔波国家级 | 临时起降场所6个 |
| 黔西南州 | 1（万峰林） | 0 | 1（兴义）+万峰林建设中 | 0 |
| 合计 | 1枢纽+11支线已运行（另在建2） | 1正式认定（A2）+2通用级待认定 | 5运行+1国家级+1在建 | 约80个以上（含贵阳无人机起降点29个、直升机场19个） |

从市州分布看，贵州省低空起降设施差异主要体现在运输机场数量、通用机场和通用级设施布局、飞行营地集中程度以及临时起降场所数量四个方面，其中黔东南州临时起降场所数量最多，黔南州飞行营地最为集中，贵阳、安顺等地则以既有运输机场和通用级设施为主。

贵州省低空起降基础设施建设仍处于由单点布局向网络化布局逐步拓展的阶段。现有运输机场、通用级设施、飞行营地和临时起降场所已形成一定基础，但不同设施之间仍以分散布局为主，网络化、体系化建设水平还有待提升。

（二）低空飞行管理服务保障设施现状

1.省级平台正在建设，市级平台陆续启动

数字信息基础设施是低空飞行管理服务保障体系的核心支撑。截至2025年底，全省省级低空智能网联系统尚在建设中，尚未建成统一数字智联网联平台。市级层面，贵阳市已依托中国电信FaaS产品服务体系，选址高新区高科一号，规划布局市级低空飞行服务站；铜仁市正积极推进市级低空飞行综合管理服务平台建设。

2.通信基础条件较好，通感一体化处于试点推进阶段

通信基础设施是低空飞行器安全运行的基础保障。贵州省公网通信基础较好，但面向低空飞行运行的专门通信保障仍处于逐步完善过程中。

5G基站覆盖方面，截至2025年底，全省拥有超过11万座通讯铁塔和机房，广泛分布于城镇、乡村、森林、河道等地区，建成5G基站16万个，覆盖范围广泛，为低空飞行器通信提供良好基础。遵义市截至2025年4月已累计建成5G基站1万余座，拥有1.5万余座覆盖城乡多场景塔类站址资源。

5G-A通感一体化方面，贵州已开展局部探索。中国移动贵州公司已在荔波机场开通省内首个5G-A通感一体化基站，验证了电子围栏区域内对“黑飞”无人机的入侵探测预警能力。现阶段省内5G-A相关建设总体仍以试点和局部部署为主。

甚高频通信方面，有人航空器主要依托支线机场、通用机场等既有甚高频通信设施开展飞行保障，现有飞行营地、滑翔伞基地等场地多配套小型或手持甚高频设备。无人机运行通信保障则更多依托公网通信和专网试点，尚未形成统一的低空专用通信体系。

3.导航设施以民航传统导航为基础，卫星导航能力逐步增强

导航基础设施为低空飞行器提供精确的位置和航向信息。贵州省低空导航设施呈现传统导航与卫星导航并存的发展格局。

传统导航设施方面，国内民航传统导航主要包括VOR（甚高频全向信标）、DME（测距仪）、ILS（仪表着陆系统，机场设施配置）。全省共有七套VOR/DME导航系统，分别位于贵阳龙洞堡机场、黔南州荔波机场、安顺黄果树机场、铜仁凤凰机场、兴义万峰林机场、黔西县、六盘水市，实现3300米导航信号覆盖，基本满足区域内民航飞机导航需求。

卫星导航方面，随着GNSS（全球导航卫星系统）和北斗系统广泛运用，全省低空导航能力正在增强。围绕低空应用的北斗地面增强和基准站建设也在推进中，规划上已形成一定站点布局，为后续低空定位、调度和精细化导航提供条件。

4.监视设施以机场周边覆盖为主，较高空域保障能力相对较强

监视设施是保障低空飞行安全的关键基础设施。贵州省现有监视设施主要依托民航空管体系，整体呈现机场周边覆盖较强、远离机场区域仍需完善的特点。

雷达和ADS-B部署方面，省内共部署5部雷达、14个ADS-B（广播式自动相关监视）地面站。其中9个ADS-B地面站分别部署在贵州省内9个支线机场、5个地面站部署在贵州空管分局，主要部署在龙洞堡机场、六盘水机场、铜仁机场、铜仁雷达站、安顺机场、毕节机场、黄平机场、黎平机场、兴义机场、荔波机场、遵义机场。

覆盖能力呈现分层差异化特征。

在1000米高度层，ADS-B信号可满足荔波、遵义、黄平、黎平机场附近信号覆盖，覆盖范围主要集中在机场周边5-10公里半径区域。

在1500米高度层，ADS-B信号配合雷达可在遵义机场、黎平机场、荔波机场、兴义机场附近形成单重覆盖，并对贵州中部周边区域、贵州东部部分区域形成双重覆盖。

5.低空气象设施现状

气象设施为低空飞行提供精细化气象服务保障。全省已建成覆盖重点通用机场、无人机试验基地及部分低空走廊的多要素气象观测网络，布设自动气象站、风廓线雷达等设备百余台，初步实现低空温、压、湿、风等气象要素实时监测。

根据《贵州省气象高质量发展三年行动计划》，到2025年将建成六要素自动气象站228个、四要素自动气象站517个、微型智能气象站2000余个、雷电观测系统21套。气象预报精度目标达1公里以内，暴雨和强对流天气预警提前量分别达到120分钟、45分钟。

部分市州气象设施建设也在推进。遵义市2024年建成地面气象观测站1355个、3部新一代天气雷达、2部X波段雷达、18个自动水分观测站、3个雷电观测站，地面站均间距从6.6公里提高至4.6公里；毕节市已建成覆盖重点区域的低空气象观测网络，2025年新建2个低空气象监测示范点，提升10—1000米垂直风场监测精度。

建成低空气象预警信息省级共享平台，为通用飞行、无人机作业提供精细化预报服务。

6.算力枢纽具备国家节点地位

贵州省作为全国一体化算力网络国家枢纽节点之一，在算力基础设施、大数据集聚和数据要素支撑方面具有明显基础优势，可为低空算力设施布局和低空大数据平台建设提供有力支撑。

贵阳贵安数据中心集群作为全国一体化算力网络国家枢纽节点，可为低空经济提供强大的算力支撑。这一优势是贵州省发展低空经济的独特竞争力。

各市州算力设施建设也在推进中。遵义市已建成投用“云上遵义”云平台，布局中国电信、中国联通、阿里云、浪潮四个节点，成为全国一体化大数据中心国家枢纽（贵州）节点分节点，提供内存92TB、存储3120TB云资源服务。

贵州省低空飞行管理服务保障设施已具备一定基础。平台建设已经启动，公网通信和民航通导监资源可提供初步支撑，气象和算力条件也具有一定优势。但不同设施在建设阶段、覆盖范围和应用深度上差异较大，省级统一平台、低空专用通信、精细化气象和多源数据协同能力仍需继续完善。

（三）低空安全防护设施设备现状

低空安全防护设施设备是保障低空飞行安全的重要屏障，现阶段主要体现在监管执法平台建设、应急救援保障和警用无人机防控等方面。

1.低空监管与执法平台建设正在推进

现阶段，贵州省低空飞行综合管理平台已纳入全省低空经济共性能力平台布局，平台建设正在推进，省级低空飞行运营监管执法平台处于完善过程中。围绕低空飞行活动的监管、执法和运行保障，相关能力正在逐步建立，但省级统筹监管和跨部门协同水平仍需继续提升。

2.应急救援网络和起降点保障能力已形成一定基础

贵州省依托运输机场、通用机场和多类应急起降点资源，已初步形成航空应急救援网络，但覆盖面和服务能力仍有提升空间。

此外，贵州省已建立覆盖全省的应急直升机起降点数据库，共登记1197个起降点（含经纬度、场地尺寸、联系人信息），按市州分布见表2-3。

表 2-3 贵州省应急直升机起降点市州分布表

| 市州 | 应急直升机起降点数量（个） |
| --- | --- |
| 毕节市 | 246 |
| 黔东南州 | 205 |
| 铜仁市 | 151 |
| 黔西南州 | 132 |
| 遵义市 | 130 |
| 黔南州 | 120 |
| 六盘水市 | 80 |
| 贵阳市 | 74 |
| 安顺市 | 58 |

图2-1 贵州省应急直升机起降点市州分布图

毕节市

黔东南州

铜仁市

黔西南州

遵义市

黔南州

六盘水市

贵阳市

安顺市

0

60

120

180

240

300

246

205

151

132

130

120

80

74

58

从市州分布看，贵州省应急直升机起降点已覆盖9个市州，其中毕节市、黔东南州、铜仁市数量相对较多，说明应急起降设施布局已初步形成全省覆盖，但在重点灾害区域和高频救援场景上的支撑强度仍存在差异。

低空应急处置能力建设方面，截至2025年底，全省低空飞行器参与处置森林火灾共50余个火场，出动180架次，飞行330小时。农用无人机3981台，2025年累计作业超600万亩，在农业植保应急响应中发挥重要作用。

3.警用无人机和反制设备配置基础已经形成

警用无人机及反制设备配备方面，截至2025年底，贵州省公安系统已配备警用无人机1458台、反制设备190台，培训无人机操控员11800余人。警用无人机广泛应用于治安巡逻、边境管控、搜救追踪等场景，反制设备主要部署于重要设施周边及大型活动场所。低空旅游已在全省42个景区开展，景区无人机管控配套设施也在逐步完善。

表 2-2 低空安全防护设施类型表

| 设施类型 | 功能说明 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 低空监管与执法平台 | 对低空飞行活动进行监管、执法和运行保障 | 综合管理平台已纳入全省低空经济共性能力平台布局，平台建设正在推进；省级低空飞行运营监管执法平台处于完善过程中 |
| 应急预案与救援系统 | 应对突发事件和提供紧急救援服务 | 临时起降场所 30 个以上；已处置 50 余个火场、180 架次 |
| 警用无人机及反制设备 | 警用无人机管控、对“黑飞”进行探测反制 | 警用无人机 1458 台、反制设备 190 台、操控员 11800 余人 |
| 无人机充换电站 | 为物流无人机、巡检无人机等提供充换电服务 | 处于规划阶段 |
| 直升机/eVTOL 能源补给设施 | 为直升机、eVTOL 等有人航空器提供能源补给 | 依托现有机场设施 |

贵州省低空安全防护设施已具备监管平台启动建设、民航空管系统持续运行、应急起降点资源较多、警用反制装备基本配备等基础条件，但省级统筹监管、跨部门联动和全省一体化运行能力仍需继续提升。

（四）其他设备设施现状

1.电力设施基础较好，低空能源补给开始布局

贵州省低空能源供应设施建设目前主要体现在基础条件和布局方向上，具体数量和分布仍有待进一步完善。

贵州省电力基础设施优势显著。贵州省作为“西电东送”重要省份，电力供应充足，电网覆盖广泛，为低空能源补给设施建设提供良好基础。依托南方电网贵州电网公司，可快速布局低空充电网络。

2.维修保障能力初步形成

维修保障基础设施用于各类飞行设备出现故障、受损时的及时维护和检修，是保障低空飞行安全的重要支撑。

截至 2025 年底，贵州省航空相关企事业单位共 110 余家，其中无人机制造企业 17 家、航空器整装企业及配套企业 21 家。

低空维修保障基地主要分为两类，一类依托通用机场或起降基地布设，承担中小型零部件维修和日常保养；另一类依托低空经济产业园区布设，承担整机大修、发动机维修和复杂零部件维修。

民航维修单位是贵州省航空维修的主力。贵阳龙洞堡机场南方航空贵州维修厂是省内规模最大的航空维修单位，承担波音、空客等干支线飞机维修业务；龙洞堡机场同时具备多型飞机检修能力，可满足主流民航客机维修需求。

通航维修点提供基础维修保障。省内部分通用航空保障点具备日常维护、小修等基础服务能力，但总体仍以轻量级保障为主，尚不具备大修和定检能力。

无人机维修服务依托本土企业。21 家整装企业中部分具备无人机售后维修能力，主要集中在贵阳、安顺航空产业园区，可提供无人机整机维修、零部件更换等服务。

3.安顺已具备试飞条件，试飞场景依托现有设施展开

中试试验设施是低空飞行器研发、测试和验证的重要支撑。贵州省试飞试验条件目前主要依托航空工业基础、既有机场设施和部分可利用场地统筹形成。

贵州省已具备相应试飞保障能力。

安顺航空工业基地具备专业试飞能力。航空工业贵州飞机有限责任公司具备飞机试飞条件，拥有专业试飞跑道、试飞指挥设施和试飞员队伍，可承担航空器试飞任务。

部分既有机场和场地在保障主业运行前提下，也具备开展测试验证活动的场地条件，但当前仍以专项安排、分时利用和点状支撑为主。

从现有条件看，贵州省试飞试验支撑主要依托安顺航空工业基础和既有场地资源展开，能够为部分低空飞行器测试验证提供基础条件，但尚未形成体系化的专业试飞试验网络。

4.质量技术服务主要依托现有产业基础

贵州省质量技术服务相关基础主要依托现有航空工业和制造业体系。贵阳低空飞行服务基地在修文县落地后，规划建设低空飞行器研发设计中心、创新制造中心、检测检验中心，推动形成研发设计、整机总装、配套制造、维修检测、试飞检验相衔接的产业支撑能力。贵州航天电器股份有限公司于 2025 年被认定为卓越级智能工厂，贵州航宇科技发展股份有限公司于 2023 年获批国家智能制造示范工厂，航空工业贵州飞机有限责任公司及安顺航空产业城精密铸造基地具备相应制造和工艺支撑能力。现阶段，贵州省质量技术服务仍以制造配套、维修检测和试飞检验等支撑能力为主。

检测能力目前主要依托国家级检测中心和省内既有工业基础协同支撑，相关检测工作更多通过省外专业机构和本地产业配套共同完成。

5.其他设备设施汇总

表 2-3 其他设备设施现状汇总表

| 设施类型 | 主要功能 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 能源供应设施 | 充（换）电服务 | 处于规划阶段；依托贵州"西电东送"电力优势 |
| 维修保障基地 | 飞行器维护检修 | 110 余家航空企事业单位；龙洞堡南航维修厂为最大单位；21 家整装企业 |
| 中试试验设施 | 试飞试验服务 | 安顺航空基地（贵飞公司）及部分既有场地资源 |
| 质量技术设施 | 检测认证服务 | 贵州航天电器卓越级智能工厂（2025 年）；贵航宇科技国家智能制造示范工厂（2023 年） |

（五）低空基础设施和信息服务业发展存在问题

贵州省低空基础设施和信息服务建设已形成一定基础，但通用机场、垂直起降设施、数字基础设施和维修保障等方面仍存在短板，相关支撑体系仍需继续完善。

1.通用机场建设仍存在数量较少、功能偏单一等问题

贵州省通用机场建设仍存在数量较少、使用性质单一等问题。黔中城市圈内以及毕节、铜仁等较远市州均未形成通用机场群，不利于构建地市州之间的通用机场航线，难以满足市场对通用机场的实际需求。

支线机场对通用机场建设也形成一定挤出效应。贵州省已基本建成“一枢十一支”运输机场体系，实现所有市州和重要县区支线机场服务范围覆盖，部分支线机场在兼顾通航功能后，周边县区再建通用机场的经济社会效益会明显降低。

此外，通用机场建设还受到投资和债务约束影响。通用机场作为大型投资项目，省市两级出资比例较高，建设决策和推进进度仍受到现实条件制约。

2.垂直起降设施建设标准和管理程序仍需完善

垂直起降设施建设仍面临标准不够明确的问题。各市州围绕旅游、物流、应急救援等不同应用场景推进起降设施建设，不同区域、不同项目之间存在较明显差异，统一的建设标准仍需进一步完善。

垂直起降设施布局还需要充分结合当地实际需求。起降点建设需要统筹地形地貌、经济水平和客户需求，既要符合国家标准，也要兼顾地方实际，规划设计和建设组织的复杂性较高。

相关法规和管理程序仍需完善。直升机起降点、无人机起降点等设施在技术法规和管理程序方面仍存在不足，行业协同和制度衔接还需进一步加强。

3.数字基础设施和信息服务能力仍需补强

省级低空平台尚在建设过程中，省市一体化低空智能网联平台体系尚未完全形成，统一调度、统一监管和多源信息汇聚能力仍需提升。

通信、导航、监视、气象和算力等数字基础设施仍需持续补强。低空通信导航监视设施仍存在补盲需求，精准立体低空气象服务网和低空数据算力平台仍在完善过程中，低空飞行管理服务保障的智能化、网络化水平还需继续提升。

4.维修保障和辅助支撑能力仍显不足

贵州省低空维修保障设施仍不完善，省内缺乏大型航空维修企业，直升机、公务机等定制化维修保障服务市场较小，维修保障工作在技术储备、人才储备和设施建设等方面仍需进一步加强。

无人机应用频率较高、任务类型较为复杂，面临极端天气和复杂地形等条件影响，设备损坏和性能下降风险较高，维修保养需求较大。随着省内有人航空器和无人机应用持续增加，维修保障和辅助支撑能力的短板将更加明显。

三、低空基础设施和信息服务行业需求分析

（一）公共服务需求

公共服务是贵州省低空基础设施和信息服务业需求最早显现的应用领域。山地地形、灾害分布、农业作业方式和基层治理任务，决定了公共服务类低空应用具有较强的现实牵引作用。现阶段，相关需求主要集中在应急救援、城市管理巡检和农林作业三个方面，不同场景对起降设施、运行保障设施和信息服务能力提出了差异化要求。

1.应急救援需求

应急救援类需求主要来自灾害监测、医疗转运、物资投送、森林灭火和重点区域巡查等场景，涉及应急管理、消防救援、卫生健康、自然资源、水务等公共服务领域，具有任务突发、时效要求高、跨区域调度需求强的特点。贵州省地质灾害和森林火灾具有较明显的区域集聚特征。2024年全省共发生地质灾害灾险情161起，其中灾情49起，汛期灾情占比达93.87%；危险性大区主要集中在六盘水、铜仁、黔东南、黔西南等地区。2024年全省共发生森林火灾35起，2月、3月为高发期，火情主要分布在黔南、黔西南、毕节、安顺、六盘水等地。

这类需求覆盖监测发现、快速起飞、现场处置、信息回传和跨区域调度等多个环节，但现有设施在重点区域布设密度、快速响应节点、跨区域联动和信息回传效率等方面仍有不足，难以适应高频、高强度和多部门协同的应急任务要求。从需求指向看，贵州省低空应急救援体系更需要围绕省级应急枢纽和区域支撑节点完善设施布局。贵阳需要承担全省低空应急医疗物资配送中心和跨区域支援节点功能，配套直升机垂直起降设施、应急调度节点和快速转运条件；黔东南、黔南、黔西南等森林火灾多发区域，需要加密无人机机巢和重点区域起降设施；毕节、六盘水、铜仁等地则需要围绕矿区灾害、边坡塌方、河道防汛等场景，完善灾害监测气象设施和快速响应设施布局。

2.城市管理巡检需求

城市管理巡检需求主要来自城市治理、治安巡查、道路巡查、巡河巡库、景区管理和基层监管等场景，具有高频使用、区域相对集中、任务持续开展的特点。贵阳已开展观山湖区道路交通和治安无人机巡检、白云区赤泥坝无人机高速路巡检、开州湖水库巡检等应用，修文等地也在推进“低空+政务”“低空+警务”场景，涉及森林防火、道路巡查、巡河和基层治理等方向。这类需求虽然使用频率较高，但多数仍依赖局部试点和单点任务组织，重点区域可重复调用的起降条件、通信监视保障、气象支撑和设备持续运维能力还不够稳定，难以完全适应常态化、制度化巡检任务需要。后续这类需求将更多指向重点城区、重点景区、重点河库和重点交通沿线的常态化巡检服务能力建设，贵州应围绕高频巡检区域完善小型起降节点、基础通导监保障、实时气象支撑和设备运维条件，使低空巡检更好嵌入城市治理、警务管理和基层监管体系。

3.农林作业需求

农林作业需求主要集中在农业植保、施肥播种、林区巡护、病虫害监测和森林防火等环节，具有季节性明显、使用频次较高、作业区域分散与局部连片并存的特点，需求重点落在耕地集中区域、特色经济作物种植区和重点林区。贵州已有一定应用基础。贵阳农林植保无人机已达81台，用于农业施药、施肥、播种等环节；都匀植保无人机达13台套，作业面积约5万余亩；贵定通过自有和第三方植保无人机累计开展油菜、水稻、玉米病虫害防控16万余亩次；平塘完成主要粮油作物病虫害统防统治12万余亩以上、飞防任务1.2万次以上；惠水累计开展农林植保45万亩次，说明农林作业已成为贵州低空应用中基础较好、覆盖较广的一类场景。从现阶段看，这类需求虽然已经在多地铺开，但仍以单项作业、局部服务和分散组织为主，围绕连片耕地、重点林区和高频作业区域的起降点、补能设施、调度能力和持续运维条件还不够完善。下一步，贵州农林作业需求将更多指向连片作业区域和重点林区周边的贴近式设施布局，既要结合农业生产、林业巡护等任务完善小型起降点和补能条件，也要同步提升作业调度、基础通信和日常运维能力，更好支撑农林作业常态化、规模化开展。

4.公共服务网络建设需求

应急救援、城市管理巡检和农林作业虽然分属不同领域，但对低空基础设施和信息服务体系的要求具有一致性，均要求设施能够稳定支撑重点区域、重点任务和高频场景应用。

应急救援需求主要指向灾害高发地区和跨区域应急响应体系，城市管理巡检需求主要指向重点区域常态化监管能力建设，农林作业需求主要指向耕地连片区域和重点林区的作业支撑体系。三类需求共同表明，贵州省公共服务领域低空基础设施建设不能停留在单点布局和零散配置层面，而需要围绕重点区域逐步形成枢纽节点、区域布点和运行保障相互衔接的服务网络。

（二）载货运输需求

载货运输是贵州省低空应用中最具现实转化条件的需求类型之一。山地地形使部分区域地面运输时效受限，特色农产品外运、高附加值工业品流转和枢纽间快速集散对低空运输形成了较明确的需求牵引。现阶段，相关需求主要集中在特色产品运输、枢纽衔接运输和末端快速配送等环节，对航路航线、起降设施、通信感知和地面配套体系提出了系统性要求。

1.特色产品运输需求

特色产品运输需求主要来自贵州山地特色农产品和部分高附加值工业品运输，具有货值较高、时效要求较强、产地分散、需要依托枢纽转换组织运输的特点。这类需求既包括蜂糖李、关岭牛肉、朵贝茶、脐橙、椪柑、枇杷、天麻、苹果、荞麦等特色农产品外运，也包括航空装备零部件、高性能复合材料、精密元器件、医药产品等对运输时效和稳定性要求较高的货物。相关需求在部分地区已经有较明确的场景依托。安顺提出在六马镇建设蜂糖李物流专用起降点、在关岭建设牛肉专用起降点，并依托医药企业探索空中快递线路；黔东南提出围绕“黔货出山”完善脐橙、椪柑、枇杷、黄芪、天麻等农特产品快捷运输方式；毕节提出推动大方天麻、威宁苹果、威宁荞麦、赫章核桃等农产品低空运输；遵义则依托铁路枢纽站点和物流园区，谋划服务工业品运输的低空物流线路。从现阶段看，这类需求虽然已经具备产品基础和部分节点基础，但多数仍停留在项目谋划、场景布局和局部探索阶段，产地集货、冷链衔接、起降节点、枢纽转运和稳定航线之间还没有形成完整闭环。下一步，贵州应围绕特色产品主产区、加工集聚区、铁路和机场货运节点、重点物流园区等位置，统筹完善集货起降点、转运节点、补能设施和运行调度体系，更好支撑特色产品出山和高附加值货物流转。

2.载货运输组织需求

载货运输组织需求主要不是单个点位之间的临时运输，而是围绕“产地集货、枢纽转运、终端分拨”形成的链条化组织需求。贵州省载货运输的起点主要落在特色产品主产区、加工集聚区和部分工业产品生产区域，中间节点主要落在铁路货运站、机场货运站、物流园区和区域物流枢纽，终端则衔接加工地、销售地和重点消费区域。低空物流组织可围绕物流转运枢纽这一核心节点布局无人机机巢、直升机垂直起降点和物资集散起降点，支撑“产地至高速铁路、机场货运站、物流枢纽”和“高速铁路、机场货运站、物流枢纽至加工、销售地”两类直飞链路。遵义也已明确提出以铁路货运枢纽、物流园区、产业园区为重点，强化配套起降点建设和货物衔接，推动“公铁联运”向“空铁直运”转化，说明贵州低空货运组织已具备从单一运输场景向枢纽组织模式延伸的现实基础。从现阶段看，这类需求虽然已有物流园区、铁路枢纽和部分产业园区作为依托，但产地集货节点、转运节点、稳定航线和地面分拨体系之间衔接还不够紧密，不少地方仍停留在局部规划和单点布局阶段。下一步，贵州应围绕重点物流园区、铁路和机场货运节点、特色产品主产区和交通不便区域，统筹完善集货起降点、枢纽转运节点、补能设施和运行调度体系，逐步形成衔接产地、枢纽和销售地的低空物流组织网络。

载货运输需求在空间上也具有明显指向性。山区交通不便区县、特色产品资源区县、经济相对发达区县以及铁路、机场、物流枢纽所在区县，都是低空载货运输需求较集中的区域。不同区域承担的功能并不相同，有的侧重集货，有的侧重中转，有的侧重分拨和配送，网络化组织特征较为明显。

3.飞行保障与地面衔接需求

飞行保障与地面衔接需求是载货运输场景能否稳定运行的关键环节。低空货运不仅需要起降条件，还需要沿物流航线配置相应的运行保障设施和地面转换节点。低空物流网应沿航线建设5G-A基站和通感一体化平台，通过电子围栏规范无人机货运路线，并结合山地飞行特点完善相关监测和保障设施，以支撑固定线路和常态化运行。地面衔接方面，物流枢纽、铁路货运站、机场货运站、产地集货点和末端配送节点之间，还需要配套无人机充换电站、能源供给设施、物资集散起降点以及必要的装卸、中转和分拨条件。遵义已提出围绕铁路货运枢纽、物流园区和产业园区强化起降点建设和货物衔接，黔西南也提出推进无人机城际运输及末端配送中心建设，说明贵州已开始从单一飞行需求转向飞行保障和地面组织协同推进。从现阶段看，这类需求虽然已有物流枢纽、园区节点和部分航线保障设想，但飞行保障设施、能源补给设施、地面集货分拨体系和末端配送节点之间还缺少稳定衔接。下一步，贵州应围绕重点物流走廊、铁路和机场货运节点、物流园区和交通不便区域，统筹完善航线保障设施、补能设施、集货中转节点和末端配送中心，更好形成空中运输与地面分拨闭环衔接的低空物流支撑体系。

4.低空物流通道建设需求

低空物流通道建设需求主要体现为航路航线的通道化组织。低空物流通道并不只是服务单一货运需求，而是需要统筹山区交通不便地区联通、特色产品运输、枢纽集散和部分区域协同发展功能。航路航线布局应串联山区交通不便区县、旅游资源区县、特色产品资源区县、经济相对发达区县和交通物流枢纽区县，实现“多需合一”；同时还应形成横向和纵向航线交错的结构，使主干航线在关键节点城市和区县交汇，客流、物流在关键节点实现中转，核心节点区域集中配置较高等级基础设施，沿线站点结合功能进行差异化配套。遵义也已明确提出以铁路枢纽站点、物流园区为重要节点，打造低空物流线路，打通遵义至贵阳低空便捷航线航路，说明贵州低空物流通道建设已具备从节点布局向通道组织延伸的现实基础。从现阶段看，贵州在物流枢纽、特色产品产区和重点区县之间已有通道化布局方向，但稳定航路、节点转换和沿线配套之间还未完全形成体系。下一步，贵州应围绕重点物流枢纽、铁路和机场货运节点、特色产品主产区和关键节点城市，统筹完善主干航线、支线通道和沿线节点布局，逐步形成主干运输、节点中转和区域分拨相互衔接的低空物流通道体系。

载货运输需求已经清晰指向“枢纽牵引、通道组织、节点支撑、地面衔接”的建设路径。低空物流体系建设的重点不在于简单增加飞行架次，而在于把特色产品外运、枢纽转换和末端配送纳入统一网络，形成可持续运行的低空货运体系。

（三）消费服务需求

消费服务是贵州省低空应用中市场化特征最明显、场景转化空间较大的需求类型。贵州文旅资源富集，山地景观和桥梁景观辨识度高，具备发展低空旅游、低空运动和低空客运的场景基础。与公共服务和载货运输相比，消费服务更强调体验性、可达性和产品供给能力，对景区节点、飞行营地、垂直起降设施和航路航线组织提出了更具体的要求。

1.低空旅游需求

低空旅游需求主要集中在重点景区观光、景区之间串联开发和交通接驳等方向，具有体验属性强、场景辨识度高、对景区资源和交通节点依赖较强的特点。贵州文旅资源基础较好，全省共有A级景区520个，其中5A级景区10个，同时拥有世界前100高桥45座、低空滑翔伞基地20余家，为低空观光、桥旅融合和飞行体验提供了较强支撑。现阶段，贵州部分地区已经形成一定场景基础。黔东南已在旧州古镇、凯里高铁南站、西江千户苗寨、从江加榜梯田、黎平肇兴等地开通低空旅游体验项目，黄平且兰通用航空自2019年起提供飞行体验套餐，累计接待游客超1万人；安顺围绕黄果树、龙宫、花江峡谷大桥、格凸河等景区谋划旅游“线”场景；黔西南则围绕万峰林打造低空旅游观光运动场景，说明贵州低空旅游需求已由景区单点观光逐步延伸到景景串联和交通接驳。从现阶段看，这类需求虽然具备景区资源、桥旅资源和部分项目基础，但景区起降点、配套航线、通导监保障和旅游组织衔接之间还不够稳定，常态化产品供给能力仍然不足。下一步，贵州应围绕重点景区、高桥节点、交通枢纽和景区集聚区域，统筹完善景区起降点、低空活动场地、景景串飞航线和相关通信气象保障条件，逐步形成景区观光、桥旅体验和接驳出行相互衔接的低空旅游体系。

2.低空运动需求

低空运动需求主要集中在飞行体验、飞行培训、竞赛表演和休闲娱乐等场景，较低空旅游更强调参与性、活动性和项目载体支撑。贵州在山地景观、桥梁资源和既有场地方面具备一定基础，荔波机场、黎平机场、黄平旧州机场、贵阳修文县、安顺镇宁县等地可承接滑翔伞、特技飞行等项目，赤水丹霞、黄果树、百里杜鹃、荔波小七孔等景区具备直升机飞行营地建设条件，龙里河大桥、花江峡谷大桥、十里画廊景区、坝陵河大桥、牂柯江等区域具备拓展滑翔伞、动力伞等飞行体验项目的空间，万峰林和北盘江峡谷周边可探索热气球、飞艇项目营地建设。与此同时，荔波、黎平机场飞行营地已通过国家体育总局复审，说明贵州低空运动场景已具备一定示范基础。从现阶段看，这类需求虽然已有场地基础和项目方向，但活动场地、起降设施、通信保障和常态化运营组织之间还不够完善，飞行体验、培训研学、赛事表演等业态之间尚未形成稳定衔接。下一步，贵州应围绕重点景区、桥旅节点、具备条件的机场和飞行营地，统筹推进滑翔伞、特技飞行、直升机体验、热气球和飞艇等项目载体建设，完善活动场地、起降设施和相关保障条件，逐步形成飞行体验、培训研学、竞赛表演和休闲娱乐相互衔接的低空运动发展格局。

3.低空客运需求

低空客运需求主要集中在交通枢纽接驳、景区快速抵达、边远山区便捷出行和高时效出行服务等场景，具有节点依赖强、运行组织要求高、对安全保障条件要求较严的特点。机场、高铁站等客运枢纽是贵州低空客运网络的重要节点，边远山区和城市核心区则是需求延伸的重点方向。机场、高铁站等客运枢纽可作为节点延伸布局低空航路航向，在边远山区和城市核心区的主干航路航线两端加密低空客运网络，面向山区群众和高净值人群提供低空客运服务，说明贵州低空客运需求主要不是替代常规公共交通，而是在特定线路和特定人群中提供更高效率的出行选择。从现阶段看，这类需求虽然已有枢纽节点和部分场景基础，但围绕客运航路航线的起降设施、通导监支撑、山区气象保障和边缘算力节点配置仍需进一步完善，稳定运行条件和持续服务能力还不够充分。下一步，贵州应围绕机场、高铁站、重点景区、城市功能节点和出行不便区域，统筹推进直升机起降设施、客运航路航线通导监基础设施建设，并在边远山区同步加密气象基础设施和边缘算力节点，更好支撑低空客运安全有序开展。

4.消费服务网络建设需求

消费服务网络建设需求，体现为低空旅游、低空运动和低空客运等消费场景由分散布局向网络化组织转变。贵州这类需求既覆盖重点景区和桥旅节点的观光体验，也覆盖飞行营地和活动场地的项目承载，还覆盖机场、高铁站等交通枢纽的接驳组织，关键在于将景区观光、飞行体验和便捷出行纳入同一服务体系。贵阳、遵义、毕节、安顺等地具备进一步织密低空消费服务网络的基础，需要增设直升机垂直起降设施、滑翔伞等低空运动飞行营地、5G-A基站、景区无人机起降点等设施，织密景景串飞低空航路航线，并完善通导监和气象基础设施，提升景区景点低空观光适飞区域覆盖和景景串飞航路航线覆盖能力。与此同时，还需要以机场、高铁站等客运枢纽为节点延伸布局低空航路航向，在主干航路航线两端加密低空客运网络，使重点景区、桥旅节点、飞行营地和交通枢纽之间形成更紧密的衔接关系。当前，贵州消费服务类低空场景已有一定资源和项目基础，但景区节点、飞行营地、客运枢纽、航路航线和保障设施之间仍未形成稳定衔接，网络化供给能力仍需提升。下一步，贵州应围绕重点景区、桥旅节点、飞行营地、机场、高铁站和高频体验区域，统筹完善起降设施、活动场地、景景串飞航线、接驳网络以及通信、通导监、气象等支撑条件，逐步形成观光体验、飞行运动和接驳出行相互衔接的低空消费服务网络。

（四）产业试验需求

产业试验需求是贵州省低空飞行器研发制造、飞行验证和成果转化环节的重要支撑需求。与公共服务、消费服务和载货运输不同，这类需求主要服务于飞行器测试验证、技术迭代和成果转化，需求主体更集中于航空制造企业、试飞试验机构、科研平台和具备研发能力的产业载体，对场地条件、飞行环境、专业保障和配套服务能力要求更高。

1.飞行器研发验证需求

飞行器研发验证需求主要集中在固定翼飞机、无人机、eVTOL等低空飞行器的研发测试、性能验证、适应性试验和试飞服务等环节，服务对象主要包括航空制造企业、低空飞行器研发企业、试验测试平台和科研机构。这类需求不同于面向运输、观光和消费的应用场景，重点不在于形成常态化运营服务，而在于围绕飞行器性能检验、系统调试、技术测试和应用验证，构建稳定可控的试飞试验条件和专业保障体系。贵州具备一定产业试验基础，安顺航空工业基地依托航空工业贵州飞机有限责任公司已具备飞机试飞条件，黄平旧州机场和省内部分既有跑道型场地、可利用机场资源也能够为部分低空飞行器测试验证提供支撑。在此基础上，贵州飞行器研发验证需求的重点不是简单增加试飞场地数量，而是依托安顺航空工业基础和现有场地资源，推动试飞测试、检测检验、维修调整、数据回传和技术迭代能力协同布局，逐步形成服务研发制造和成果转化的验证支撑体系。

2.试飞场地与验证环境需求

试飞场地与验证环境需求，重点在于形成与试飞试验活动相适应的场地条件和配套支撑。黄平旧州机场具备承接通用航空器试飞的基础，部分支线机场在非民航飞行时段也可提供试飞服务，说明贵州已有一定试飞场地基础。与此同时，低空试飞试验场地还需要根据民航标准和工艺要求建设相关通信服务保障设施，并配套通导监设施、气象监测设施、能源供应设施和维修保障基地。试飞试验场地建设不能只停留在单一场地供给上，还需要同步完善与试飞活动相衔接的验证环境和保障条件。

3.专业保障设施需求

专业保障设施需求，主要体现为试飞试验场景需要同步配套通导监设施、气象监测设施、能源供应设施和维修保障基地。其中，通导监设施用于保障试飞活动中的通信、导航和监视，气象监测设施用于保障气象预报和实时监测，能源供应设施用于为各类飞行器提供充（换）电服务，包括无人机充换电站和直升机、eVTOL能源补给设施，维修保障基地则用于各类飞行设备出现故障、受损时的及时维护和检修。与此同时，低空试飞试验场地还需要根据民航标准和工艺要求建设相关通信服务保障设施。产业试验场景的专业保障需求，不是单一设施配置问题，而是上述各类设施与试飞试验活动同步配套的问题。

4.试验平台建设需求

试验平台建设需求，重点在于依托现有试飞条件和产业基础，形成与研发制造、试飞测试和成果转化相衔接的平台支撑。贵州已有安顺航空工业基地、黄平旧州机场以及部分可提供试飞服务的支线机场等基础条件，能够承接部分试飞试验任务。在此基础上，贵州试验平台建设应围绕试飞测试、检测检验、维修调整、数据回传等环节统筹相关资源，使试飞场地、专业保障设施和研发制造环节形成衔接，更好支撑飞行器研发验证和成果转化。

（五）场景引导下基础设施和信息服务业发展要求

贵州省不同低空场景对基础设施和信息服务的要求并不相同。公共服务更强调快速响应和重点区域覆盖，载货运输更强调通道组织和节点衔接，消费服务更强调景区节点和产品稳定运营，产业试验更强调专业场地和验证环境。因此，发展要求不能停留在泛泛提出”点、线、网”布局，而需要把不同场景对应的设施类型和信息服务要求区分清楚。

1.点状场景以起降承载和差异化保障为重点

点状场景是指空间上相对集中的点状低空飞行区域，如文化旅游（低空运动）景点飞行观光区域、森林火灾或山体滑坡等灾害易发区域、耕地集中连片区域、短途载人、短途物流运输适飞区域、城市管理低空应用区域和无人机作业区域，以及其他具有一定范围的集中飞行服务区域。其布局方式是根据不同飞行器类型，在具有低空飞行需求的空间范围内对基础设施进行差异化配置。

各类点状场景均须配套相应基础设施，主要包括通导监、气象两类低空运行保障类基础设施和维修保障类辅助设施。其中，通导监设施用于保障点状场景区域内飞行中的通信、导航和监视；气象基础设施用于保障点状场景区域内的气象预报和实时监测，贵州区域小气候多变，对各类低空飞行安全影响较大；维修保障基础设施用于各类飞行设备出现故障、受损时的及时维护和检修。

不同类型飞行器对点状场景基础设施的需求存在明显差异。

运动类飞行设备（滑翔伞、热气球等）主要用于低空飞行运动和观光体验场景。起降功能主要通过飞行营地实现，部分通用机场也可建设具备运动类低空飞行设备起降的功能。运行保障和飞行辅助不需特定基础设施即可满足运动类低空飞行设备运行的需要。

无人机在旅游航拍、防灾巡检、应急物资配送、农林植保、短途货运物流、城市管理和无人机作业等场景均有应用。无人机起降设施要求较低，部分大型无人机或集中飞行区域需要布设无人机蜂巢（起降点）等满足起降需求。无人机运行保障还需布设智能网联和算力基础设施，提供大规模无人机飞行信息计算能力和运算结果反馈平台，确保实时掌握无人机飞行信息。此外，还需配套能源供应辅助设施，以弥补无人机续航能力弱的短板。

直升机（eVTOL）在载人旅游观光、森林防灭火等应急救援、高价值货运物流、城市上空飞行巡航和短途载人飞行（商务飞行、短途通勤等）等场景均有应用。起降可在通用机场、飞行营地以及达到一定标准的垂直起降设施区域实现。运行保障还需智能网联系统和算力基础设施，以确保点场景范围内飞行管理实时审批和信息实时反馈。此外，直升机还需布设能源供应辅助设施确保长时间持续飞行。

点状场景基础设施布局方面，起降设施应集中在点场景范围内飞行需求较大的核心区域；通导监设施和低空气象设施需覆盖点场景全域相对均匀分布；算力设施（边缘算力节点）从核心区域随飞行频次递减布设逐步减少；能源供应设施集中在起降设施周围。通用机场由于占地规模相对较大，往往在点场景区域外布设，服务于周边各点场景低空飞行设备起降需求。

产业试验场景同样属于点状场景范畴，主要依托具备试飞条件的场地展开。黄平旧州机场具备承接通用航空器试飞的基础，部分支线机场在非民航飞行时段也可提供试飞服务。低空试飞试验场地需要根据民航标准和工艺要求建设相关通信服务保障设施，并配套通导监设施、气象监测设施、能源供应设施和维修保障基地。贵州省产业试验场景建设可依托安顺航空工业基础和现有场地资源，围绕试飞测试、检测检验、维修调整、数据回传等环节统筹资源配置。

2.线性场景以航路组织和连续保障为重点

线性场景是指跨区域串联不同类型点状场景和重点区县、实现多功能复合飞行目的的航线，如串联交通不便区县、典型旅游资源区县、山地特色产品生产区县、经济相对发达区县和客货运集散地等不同类型区县。其布局方式是根据串联的不同类型区县，对满足不同飞行需要的场景相应布设服务和保障基础设施。

贵州省已开通少量直升机飞行航路航线，以目视飞行为主，服务航路航线的基础设施建设与实际需求还存在差距。沿航路航线飞行过程中，需要线性分布飞行保障基础设施，主要包括智能网联设施、通导监基础设施、气象基础设施和算力基础设施。其中，智能网联设施主要提供飞行过程中所需的各类信息服务；通导监基础设施提供通信、导航和监视服务，包括 5G-A 基站、卫星通信中继站、雷达、ADS-B、甚高频无线电等；气象基础设施提供气象信息实时监测和反馈的精细化气象预报服务，针对性解决贵州局部小气候多变、复杂山地地形气象观测覆盖密度不够、空中气象预报不准等问题；算力基础设施提供数据信息快速计算、快速反馈和实时存储服务。

航路航线关键节点还需要配置地面保障基础设施，提供起降、能源供应和维修保障服务，此类设施与点状场景基础设施基本重合。航路航线布局应串联不同类型点状场景和重点区县，利用好各类点状场景基础设施，构建多功能复合、纵横交错的航路航线布局。

航路航线布局应考虑实现多种功能，同时串联山区交通不便区县、具有较大客流量旅游资源区县、具有山地特色产品资源区县、经济相对发达区县和具有交通物流枢纽区县等，实现山地居民出行、游客集散和景景串飞、特色农产品运输、高净值人群出行、客运压力分流等多需合一。同时应考虑横向和纵向航线交错，形成主干航线在关键节点城市和区县交汇，客流、物流在关键节点中转，核心节点区域集中配置较高等级基础设施，沿线站点结合功能进行差异化配套。

3.网络场景以功能导向和分类组网为重点

网络场景是指在串点成线的基础上，以区域功能布局为导向，形成重点区域功能性低空飞行网络，如各类灾害多发区域的应急救援低空飞行网、景点景区集中分布区域的旅游观光低空飞行网、低空客运或物流需求集中的低空运输飞行网等。其布局方式是在不同功能布局的网络场景区域范围内，针对不同飞行器飞行需求进一步在空间上密织飞行网络，并强化满足特定功能实现的基础设施分布。

网络场景需求重点考虑全省范围内不同低空飞行场景的分布特征，并据此分类布局基础设施网络。

低空旅游网络。在贵阳、遵义、毕节、安顺 4 市进一步密织低空旅游网络，增设直升机垂直起降基础设施、滑翔伞等低空运动飞行营地、5G-A 基站、景区无人机起降点等基础设施，密织景景串飞低空航路航线；加密通导监和气象基础设施，实现景区景点低空观光适飞区域覆盖和景景串飞航路航线覆盖。

低空应急网络。形成市州中心主航线、灾害多发区域密织网的低空应急网布局。以贵阳为中心的低空应急医疗物资配送中心，配套建设直升机垂直起降基础设施；黔东南、黔南、黔西南以森林防火为主，加密无人机机巢、重点区域直升机起降点等基础设施，服务低空无人机巡检和低空应急灭火场景；推进毕节、六盘水、铜仁等地区矿区灾难、边坡塌方、河道防汛等重点点位低空灾害监测气象基础设施和直升机起降设施。

低空物流网络。以物流转运枢纽为核心节点布局无人机机巢、直升机垂直起降点，布局高价值作物、高附加值产品”产地→高速铁路/机场货运站/物流枢纽”和”高速铁路/机场货运站/物流枢纽→加工/销售地”直飞的低空物流网。沿物流航线建设 5G-A 基站和通感一体化平台，搭建电子围栏规范无人机货运路线，沿线布设无人机充换电站等能源供给基础设施和物资集散起降点。

低空客运网络。以机场、高铁站等客运枢纽为节点，延伸布局低空航路航向，在边远山区和城市核心区的主干航路航线两端加密低空客运网络，面向山区群众和高净值人群提供低空客运服务。配套布设直升机起降基础设施和客运航路航线通导监基础设施，在边远山区加密气象基础设施和边缘算力节点基础设施，保障山区居民低空客运飞行活动安全开展。

公共服务、载货运输、消费服务和产业试验四类场景，构成了贵州省低空基础设施和信息服务业需求分析的主要内容。公共服务需求主要包括应急救援、城市管理巡检和农林作业，载货运输需求主要包括特色产品运输、载货运输组织、飞行保障与地面衔接和低空物流通道建设，消费服务需求主要包括低空旅游、低空运动、低空客运和消费服务网络建设，产业试验需求主要包括飞行器研发验证、试飞场地与验证环境、专业保障设施和试验平台建设。

点状场景、线性场景和网络场景三个维度的发展要求，共同构成低空基础设施和信息服务布局的需求分析基础。其中，点状场景覆盖各类起降节点和专业化试验场地，线性场景承担航路组织和多需合一的通道功能，网络场景实现区域分类组网和功能联动。

四、贵州省低空基础设施和信息服务行业设施规划思路

（一）发展空间

低空基础设施和信息服务业布局首先取决于发展空间条件。贵州省发展空间不是单一的空域问题，而是禁止飞行区域、限制区域、适飞空域、地面场地和频谱资源共同作用的结果。规划布局应在满足安全底线和管控要求的前提下，先划清不能飞、不能布、不能扰的边界，再统筹释放可利用空间，形成与低空应用场景相适应的发展条件。

1.禁止飞行区域

贵州省低空基础设施布局应先明确禁止飞行区域。黔南州平塘县FAST周边属于禁止飞行区域，应执行《低空通信频谱管理细则》，保障与“中国天眼”的电磁兼容。涉及法定禁飞要求、重大设施保护要求和特殊电磁环境约束的区域，不应布局低空起降设施，也不应作为常态化低空飞行活动空间。

2.限制区域和重点管控区域

除禁止飞行区域外，贵州省低空发展空间还受到各类限制区域和重点管控区域约束。通用机场选址应符合地形地貌、主导风向、场址净空条件和环境影响区域等要求，避开空中景区和各类限制区域，与军事设施、重要基础设施、易燃易爆及电磁干扰设施保持安全距离。

在环境敏感区域管理方面，可依托生态保护红线、自然保护地、永久基本农田和集中居民区等空间数据，构建低空环境敏感区“一张图”，实行分级管控。自然保护区核心区、饮用水水源一级保护区应划为禁飞区域；缓冲区、风景名胜区核心景区应划为限飞区域，重点控制飞行高度、时段和频次；居民集中区上空应划为重点管控区域，优先采用低噪声机型，降低飞行活动对居民生活和生态环境的扰动。

3.适飞空域

贵州省低空飞行活动应在可适飞、可管理、可保障的空域条件下有序开展。无人机和有人驾驶航空器在适飞空域条件下飞行，需要有通信、导航、监视、气象、算力等基础设施支撑，并依托核心网、承载网、无线网、接入网等技术，形成低空空域信息管理、飞行指挥调度、航路航线监管、信息服务等系统软件，建设贵州省低空飞行运营监管执法一体化平台。

从高度层次看，贵州省适飞空域主要分为三个层次。W类空域属于G类空域内真高120米以下部分空域，为非管制空域，适合微型、轻型、小型无人驾驶航空器飞行，其中微型无人机飞行真高一般不超过50米，轻型和小型无人机飞行真高一般不超过120米。G类空域属于B、C类空域以外真高300米以下部分空域，但不含W类空域，适合大中型无人驾驶航空器和eVTOL飞行。300米至1000米空域属于W类、G类空域以外的管制空域，空域类型包括B、C、D、E类，适合大型无人驾驶航空器、直升机、固定翼飞机等飞行。

从空间分布看，W类空域、G类空域和300米至1000米空域均覆盖全省9个市州，但并非所有区域都具备适飞条件。W类空域方面，除铜仁大部分区域以及贵阳清镇、遵义新舟、遵义习水、安顺普定、六盘水盘州、FAST等白色区域不适合低空飞行外，其余绿色区域总体适合低空飞行。G类空域和300米至1000米空域方面，除贵阳龙洞堡机场、清镇机场、遵义新舟机场、遵义茅台机场、安顺黄果树机场、毕节飞雄机场、六盘水月照机场、铜仁凤凰机场、铜仁德江机场、凯里黄平机场、黄平旧州机场、荔波机场、黎平机场、兴义万峰林机场以及FAST等周边白色区域不适合低空飞行外，其余区域总体具备适飞基础。

可适飞的空域和航路航线需要具备相应的数字化支撑条件，否则低空飞行航空器容易发生碰撞或“黑飞”等现象，难以实现高效可持续发展。适飞空域有序释放和常态化运行，还需要依托低空飞行空联网、空域管理、飞行指挥调度、航路航线管理、信息服务和运营监管等平台能力提供支撑。

4.地面空间利用

贵州省低空起降设施布局应坚持经济适用、分步实施，牢固树立适用集约理念，做到投资规模适度、建设标准适宜。鼓励现有支线运输机场增加通航功能，相邻行政区共享共用支线运输机场，鼓励利用现有大型交通枢纽、公交车站、停车坪等现有基础设施进行改造升级，满足低空起降需求，减少重复投资建设，合理确定建设时序，提升设施利用率。

在此基础上，可结合存量空间资源统筹推进地面场地利用。优先利用存量建设用地、屋顶资源和既有交通附属空间建设相关设施，支持高速服务区、闲置厂房、废弃矿区等存量资源改造利用，提高地面空间复合开发和集约利用水平。

（二）低空起降设施规划思路

贵州省低空起降设施规划应围绕通用机场、低空垂直起降设施、飞行营地和无人机起降点统筹推进，结合重点景区、综合交通枢纽、物流园区和应急救援等场景布局相关设施，形成分级分类的低空起降设施体系。

1.通用机场布局

贵州省通用机场布局应以已建跑道型起降设施改造升级和重点区域补点建设为主，围绕修文飞行基地、镇宁机场、播州机场等既有基础，完善低空旅游观光、低空培训、低空载物运输等功能，并为中长途货邮配送提供节点支撑。

通用机场体系可按照基础型、常规型和高等级型分类推进。可优先推动清镇县、息烽县、黔西县、赤水县、江口县等县区通用机场建设，鼓励和支持兴义市、水城区、道真县、锦屏县、望谟县、金沙县等地通用机场项目，推动修文县、镇宁县已建跑道型起降场升级常规型及以上等级通用机场，并开展开阳县、习水县、镇远县、普安县等地通用机场建设。

2.低空活动场地布局

飞行营地布局可围绕滑翔伞、特技飞行、直升机飞行以及热气球、飞艇等项目统筹考虑。在荔波机场、黎平机场、黄平旧州机场、贵阳修文县、安顺镇宁县等地可布局滑翔伞、特技飞行等飞行营地；遵义赤水丹霞、安顺黄果树、毕节百里杜鹃、黔南荔波小七孔等景区可结合直升机飞行体验需求配置相关营地；结合“贵州桥旅”和其他景区景点，贵阳龙里河大桥、花江峡谷大桥、十里画廊景区、安顺坝陵河大桥、六盘水牂柯江景区等地可发展滑翔伞、动力伞项目营地，黔西南州万峰林、北盘江峡谷周边可结合条件布局热气球与飞艇项目营地。

到 2027 年，建成 2-5 座飞行营地，率先建成荔波机场、黎平机场 2 个飞行营地；到 2030 年，建成 12 座飞行营地，加大力度推进黄平旧州机场、贵阳修文县、安顺镇宁县等地飞行营地建设；到 2035 年，建成 20 个以上飞行营地，全面发展各类特色飞行营地。

3.垂直起降点布局

起降设施布局应以需求为导向，结合贵阳等九个市州农林植保、飞行培训、旅游观光、医疗配送、应急救援、低空运输等场景开展合理布局。各市州应按照自身能力分级建设，防止起降设施建设“一拥而上”。

围绕贵阳、安顺、遵义、铜仁等低空基础设施发展重点市州，可形成“通用机场+低空垂直起降设施”的起降体系。依托贵阳北站、黄果树瀑布景区、梵净山等节点，可布局具有跨区域性质的一级低空垂直起降设施；围绕省内重点景区、综合交通枢纽、大型物流园区等节点，可逐步完善跨市域低空旅游、物流、应急救援等飞行网络。

到 2027 年，完成选址 150 个，建成 50 个，其中综合性起降点（含应急）不少于 15 个，旅游起降点 15 个，其他类型起降点 20 个。围绕各市州建设核心竞争力起降设施或起降点，通过试点示范，推广相关低空成功经验。

到 2030 年，完成选址 450 个，建成 300 个，其中综合性起降设施（含应急）50 个左右，旅游起降设施 100 个，其他类型起降点 150 个。拓展通讯、导航、监视等数字智联设施完善区域起降设施和航线航路，示范多点域可靠适飞区域，同时推动一个核心起降枢纽向多个起降点辐射航线航路体系建设，强化公共服务和应急低空运营高效便捷，实现商业化低空运营模式盈利。

到 2035 年，完成选址 800 个，建成 500 个。推动贵州省低空垂直起降设施和临时起降点成网成片发展，逐步打造跨市州和跨省直升机旅游、无人机物流低空航线航路。

4.无人机起降点布局

无人机在旅游航拍、防灾巡检、应急物资配送、农林植保、短途货运物流、城市管理和无人机作业等场景均有应用。无人机起降设施要求较低，部分大型无人机或集中飞行区域需要布设无人机蜂巢（起降点）等满足无人机起降需求。

在低空旅游网络、低空应急网和低空物流网建设中，景区无人机起降点、无人机机巢、物资集散起降点等设施需要同步布局。贵阳、遵义、毕节、安顺等地可结合景景串飞和景区观光需求布设景区无人机起降点；黔东南、黔南、黔西南等地可结合森林防火和低空应急灭火场景加密无人机机巢；物流转运枢纽和交通不便区域可围绕物流配送场景布局无人机机巢、充换电站和物资集散起降点。支持在高速公路服务区等节点建设直升机起降点、无人机机巢，完善区域起降网络。

无人机运行保障还需布设智能网联和算力基础设施，提供大规模无人机飞行信息计算能力和运算结果反馈平台，确保实时掌握无人机飞行信息。同时配套能源供应辅助设施，弥补无人机续航能力弱的短板。

（三）低空飞行管理服务保障设施规划思路

1.通信与导航基础设施规划

低空飞行活动对通信与导航基础设施的要求，主要体现在重点区域连续覆盖和重点航线稳定保障两个方面。贵州省低空通信基础设施可按照“分级适用、场景保障、安全有效”的思路推进建设，在通用机场、大中型起降场地和小型起降场地分别配置相应通信体系，并对景区观光、园区物流配送、城市医疗应急配送等重点区域和重要航线航路加强覆盖。

低空导航以卫星导航和地面增强定位为主要方向。现阶段贵州省已规划建设北斗卫星基准站点，后续可围绕重点区域和重点航线补充完善地面导航增强站点，到 2030 年完善约 30 个站点，提高导航定位保障能力。

2.监视与气象基础设施规划

低空飞行监视能力直接关系到重点区域、重点航线和重点设施周边的运行安全。现阶段贵州省低空监视主要依托现有雷达、ADS-B 地面站等设施开展，后续可推动低空监视系统合理布局，到 2030 年补充建设 6 个 ADS-B 基站，重点满足镇宁、修文、赤水、黔西等区域低空飞行安全监控需求，并与现有民航监视体系有效衔接。

贵州山地地形复杂、局地气象条件多变，低空气象保障是低空飞行管理服务保障体系中的重要内容。后续可强化低空气象数字设施设备建设，完善气象雷达监测，推动毕节、兴义、都匀等地气象雷达升级，增设 X 波段气象雷达，布设微小型雷达填补观测空白，并建设垂直廓线观测系统、激光测风雷达和 GNSS/MET 水汽垂直观测站，提升低空气象监测和预警能力。

3.算力基础设施规划

贵州省数据基础设施条件较好，具备为低空经济发展提供算力支撑的基础。后续可立足现有数据中心基础，构建“本地+云端”二级算力体系，在贵阳贵安、遵义、安顺等地建设低空算力中心，为低空指挥调度、数据分析利用和安全运营监管提供支撑。

（四）低空安全防护设施设备规划思路

1.低空监视设施规划

低空监视设施应围绕净空保护区、场景划设空域和航线航路区域统筹布局。可整合雷达、光电、无线电侦测、5G-A 通感一体等多类设备，在重点区域部署监测站点，提升对低空目标的识别、监测和预警能力。对贵阳贵安、安顺、遵义等低空飞行重点区域，可结合净空保护和场景运行需求加强监测能力配置。

2.低空监管平台建设

净空安全管理可按照“全域覆盖、分级管控”的思路推进。结合现有机场和敏感区域净空管理要求，可开展通用航空机场和重要低空起降设施净空保护，明确飞行高度、飞行时段、飞行区域等限制，并建立低空飞行重点区域净空动态调整机制。相关重点区域净空保护可进一步明确责任主体，形成属地政府和运营单位协同管理机制。

3.低空飞行监管平台功能

应强化无人驾驶航空器非合作目标监管能力，建立合作目标与非合作目标智能识别机制，对违规飞行目标自动触发预警，并联动公安、应急、低空飞行运营中心等部门开展处置，提升低空安全防护和监管处置能力。对违法违规飞行行为，可结合联系操控人员、地面干扰返航、强制迫降等方式开展分类处置。

（五）低空质量技术设施规划思路

1.省级维修保障基地

低空质量技术设施应围绕测试检验、故障诊断、维修保障和场景验证统筹布局，逐步完善低空质量设施全域覆盖网络。依托贵阳贵安航空航天产业基础、空域条件和算力优势，可在贵阳布局省级核心综合测试基地和省级维修保障基地，强化对全省低空航空器测试检验和维修保障的支撑。

结合现有维修基础和人才条件，可发挥贵阳贵安 - 安顺传统航空装备维修能力优势，在贵阳建设省级维修保障基地，辐射保障全省通用航空器和无人机维修工作。

2.区域飞行维修基地

各市州应结合场景适配和本地需求，布局特色测试检验与维修节点，开展本地化检验检测、故障诊断、维修保障、场景测试与数据采集服务。结合起降点需求和区域飞行保障需求，可在遵义、六盘水、铜仁等地建设区域飞行维修基地。

3.低空维修服务站

面向旅游、物流等重点应用场景，可依托通用机场、起降基地和重要起降场布局低空维修服务站，承接中小型航空器附件修理及其他配套服务。可结合黄平旧州机场、黄果树景区起降基地、百里杜鹃起降基地、盘州红果上平川起降场、荔波大小七孔起降基地等节点，完善低空维修服务保障能力。

到 2030 年，可结合省级中心基地和区域维修节点建设，逐步形成覆盖重点区域和重点场景的低空维修保障网络。

（六）低空智能网联系统规划思路

1.总体架构

省级低空运营管理中心可作为全省低空飞行运营监管综合服务平台的统筹载体，推动形成省级统筹、市州协同、县区落地的低空智能网联系统组织架构。省级层面主要承担平台统筹、资源调度和综合服务管理职能，形成全省低空运行管理的总平台。

2.平台布局

省级平台统筹空域、航线航路、核心起降基础设施和省级数字基础设施等资源，实现统一调度管理。市州可根据需求建设市级低空运营管理中心或相应平台，对接省级平台，承担本区域飞行管理、应急处置、信息上报、服务监管和属地保障等任务。

3.建设路径

军地民常态化协同对接和统一数据接口标准，是平台运行机制完善的重要前提。围绕飞行计划受理、并联审批、平台数据对接和协同议事机制建设，可逐步提升空域协同、飞行服务和监管联动能力。

4.分阶段目标

到 2030 年，建成省级低空飞行运营监管综合服务平台，推动重点市州结合实际建设市级平台，形成上下衔接、协同运行的低空智能网联系统。平台建成后，可逐步实现省级统筹、市州协同的运行格局，为低空飞行管理服务和安全监管提供支撑。

贵州省低空基础设施规划的关键，不在于单项设施的简单叠加，而在于形成与山地空域条件、场景分布特征和省域治理需求相适应的设施组织方式。其核心是以发展空间约束为前提，以起降设施网络为载体，以管理服务保障设施和安全防护设施为支撑，以质量技术设施和智能网联系统为底座，逐步建立能够支撑低空飞行有序开展、重点场景稳定运行和省市协同管理的基础设施体系。

五、贵州省低空基础设施和信息服务行业商业模式

（一）低空起降设施商业模式

贵州省低空起降设施按功能定位和场景适配程度，可分为通用机场、垂直起降设施和低空活动场地三类。不同类型设施在投资主体、运营方式、收入结构和适用场景上存在差异，可能不宜采用统一商业模式，分类设计或更为合理。

1.通用机场商业模式

通用机场是低空起降设施体系中综合性最强的节点，承担飞行培训、短途运输、应急救援、试飞验证和低空旅游等多元功能。其运营采用政府投资场站与基础设施、专业运营公司负责机场运营、产业基金或 PPP 参与机库与商业空间建设的复合结构。政府承担土地征收、跑道建设和基础配套等重资产投入，专业运营公司负责机场日常运营、商业招商和服务管理，产业基金或 PPP 模式参与机库、候机区和商业空间的建设与运营，以降低运营主体的资本金压力。

通用机场的收入结构呈多元化特征。航空运营层面按飞行架次或飞行小时收取起降费、停场费和燃油保障费；教育培训层面涵盖飞行执照培训、无人机执照培训、青少年研学课程和企事业单位定制飞行课程；商业运营层面包括候机区餐饮零售、航展门票、赛事冠名、场地租赁和低空体验主题活动；政府购买服务层面包括应急救援备勤、低空巡检、公共安全支援等公益性服务采购。上述收入共同构成”弱市场化+弱公益性”的现金流组合。”十五五”时期全省低空领域基础设施直接投资规模预计突破 200 亿元，通用机场是其中的重点投向。

通用机场的服务对象涵盖航空培训学校、低空运营公司、文旅运营商、研学机构、应急救援单位和地方监管部门。在消费端，面向飞行爱好者、研学群体、低空旅游游客和参加通航活动的公众。贵阳修文低空飞行服务基地已实践”空中交通摆渡+应急救援+低空物流+低空观光”多场景并行模式，2025 年”五一”期间引入多架直升机和固定翼开展空中观光，并配套飞行体验和青少年培训业务。

在基础起降服务之上，通用机场可延伸多层增值服务。依托候机区和机库构建”低空+商业”复合空间，包括咖啡馆、文创店、航空体验舱和主题餐厅，通过物业出租与分成获取稳定现金流；与地方景区和旅行社合作推出”低空+景区”联票套餐，将机场作为低空旅游前端触点和集散枢纽；引入飞行模拟器和航空科普教育设施，增强游客对低空经济的可感知性；举办低空赛事、航空展会和主题活动，形成品牌溢价和流量入口。

通用机场模式适合在具备一定低空飞行需求基础的节点区域布局，特别是贵阳、安顺、遵义等航空产业基础较好、文旅资源丰富或应急保障任务较重的市州。该模式实施的关键条件包括：区域内有稳定的飞行培训、低空旅游或应急救援等持续性需求；地方政府能够承担前期基础设施投资；有专业运营公司承接后续运营和商业招商。全国通用机场的历史经验表明，超过七成的通用机场处于亏损状态，主要问题在于”建设热情高、运营扶持缺”，因此通用机场在规划阶段即可能需要明确运营主体和收入来源，以降低建成即闲置的风险。

2.垂直起降设施商业模式

垂直起降设施（含直升机起降点、eVTOL 起降平台、无人机起降蜂巢等）是数量最多、布设最灵活、场景适应性最强的一类低空起降设施，采用政府或基础设施公司投资土地与基础平台、运营公司投资智能化设备与运营系统、产业基金或 PPP 模式参与建设的轻资产运营结构。城市起降点与地产开发商、物业管理公司共建”低空接入设施”，按”设备安装+运营维护+增值服务”模式收取服务费；景区和高速服务区起降点与景区运营公司、高速管理公司合作，将起降设施纳入既有运营体系，按场景打包定价。

垂直起降设施的收入结构相对灵活。使用服务费按单次起降、月包或年包等阶梯式向飞行器运营方收取；增值服务费针对观光、应急、物流、巡检等不同场景提供差异化服务并收取溢价；广告与冠名费在起降点和飞行路线上进行品牌冠名和数字航线广告展示；数据服务费通过起降点部署的通导监、气象和流量监控设备向航空公司、无人机平台和政府监管机构提供数据接口服务，形成”基础设施+数据服务”双层收益。

城市起降点主要服务于医疗急救机构（空中医疗转运）、高端商务出行（商务摆渡和会议接待）、物流企业（低空物流末梢配送）和城市管理部门（巡查巡检）；景区和高速服务区起降点主要服务于低空旅游运营商、应急救援单位和物流企业；物流枢纽起降点主要服务于快递物流企业和电商平台的无人机运营方。

垂直起降设施可在基础起降功能之上嵌入多种增值服务。在城市起降点设置”低空生活体验空间”，如低空咖啡角、城市空中观景台和低空科技互动墙，将功能性设施转变为消费打卡地标；在景区起降点与景区运营方合作推出”低空观光+景区门票”联票，延长游客停留时间和消费链；在物流起降点为物流企业提供航线规划、风险识别和数据回传等附加服务，按”每单配送”或”每公里飞行”打包收费。

垂直起降设施模式适合在景区、医院、物流枢纽、高速公路服务区和城市核心区等对低空飞行有明确场景需求的点位布设。该模式实施的关键条件包括：点位有稳定的飞行器起降需求；与既有建筑或场地运营方有合作机制分担建设成本；有明确的收费对象和定价机制。该模式通过”使用者付费为主+政府采购为补充”实现运营现金流，适合纳入 REITs 等资产证券化资产池。贵州山地地形非常适合发展”小型垂直起降设施集群”，但”一拥而上”的风险或许存在——各市州可能倾向于按照自身能力分级建设，不同市州建设不同梯度方阵。

3.低空活动场地商业模式

低空活动场地（含飞行营地、滑翔伞基地、航空运动体验场地等）是承接低空旅游、航空运动和飞行体验的重要载体，采用政府或文旅集团投资建设、专业运营公司运营、文旅消费收入为主的场景运营结构。场地由地方政府或文旅投资平台承担土地和基础建设，专业运营公司负责日常运营、课程开发和商业招商，收入主要来自飞行体验、培训研学和场地活动消费。

低空活动场地的收入结构以消费服务为主。飞行体验收入涵盖直升机观光、滑翔伞体验、热气球飞行等按次收费的体验项目；培训研学收入包括飞行执照培训、青少年航空研学课程和企事业单位团建定制课程；场地活动收入包括低空赛事、航空展会、主题活动和场地租赁费用；商业配套收入涵盖场地内餐饮零售、文创产品销售和周边物业出租。到 2027 年，贵州计划建成 2-5 座飞行营地，率先建成荔波机场、黎平机场 2 个飞行营地；到 2030 年建成 12 座飞行营地。

低空活动场地的服务对象以文旅消费者和飞行爱好者为主，包括低空旅游游客、飞行运动参与者、研学群体、企事业单位团建组织和参加航空赛事的观众。荔波机场和黎平机场飞行营地已通过国家体育总局复审，成为贵州首批国家级飞行营地项目。

在基础飞行体验之上，低空活动场地可延伸多层增值服务。建立低空科技展示区和体验仓，增强游客对低空经济的可感知性；与地方景区、旅行社和短视频平台合作推出”低空+景区”联票套餐；在场地内设置”低空+文旅”打卡点，如空中拍摄平台、机舱打卡墙和飞行员互动体验区，吸引游客停留消费；与保险公司合作开发”低空飞行保险”产品，降低消费者参与门槛。

低空活动场地模式适合在文旅资源富集、景区客流稳定、航空运动基础较好的区域布设，特别是黄果树、梵净山、万峰林等知名景区周边和坝陵河大桥、花江峡谷大桥等桥旅融合节点。该模式实施的关键条件包括：场地所在区域有稳定的文旅客流和消费能力；有专业运营公司负责课程开发和商业运营；场地具备航空运动开展的气象和地形条件。贵州全省共有 A 级景区 520 个、世界前 100 高桥 45 座、低空滑翔伞基地 20 余家，为低空活动场地建设提供了较好的资源基础。

通用机场、垂直起降设施和低空活动场地三类起降设施在适合对象和条件上存在明显差异。通用机场适合在航空产业基础较好、文旅资源丰富或应急保障任务较重的节点市州布局，需要地方政府具备前期投资能力且有专业运营公司承接后续运营；垂直起降设施适合在景区、医院、物流枢纽、高速公路服务区和城市核心区等有明确场景需求的点位布设，需要与既有建筑或场地运营方建立合作机制并有明确的收费对象和定价机制；低空活动场地适合在文旅资源富集、景区客流稳定、航空运动基础较好的区域布设，需要场地所在区域有稳定的文旅客流和消费能力且具备航空运动开展的气象和地形条件。

（二）低空飞行管理服务保障设施商业模式

低空飞行管理服务保障设施包括通信、导航、监视、气象等基础设施，是低空飞行活动的运行支撑体系。此类设施公共属性强、前期投入大、回收周期长，单一市场化运营模式或许难以实现可持续运营，以”政府投资建设+特许经营运维+政府购买服务”的复合结构实现可持续运营的可能性较高。

1.通导监设施商业模式

通导监（通信、导航、监视）设施是低空空域管理的技术底座，采用政府主导基础设施建设、专业化平台公司特许经营运维的结构。通信基站、导航台站和监视雷达等设施由政府通过专项债和超长期特别国债解决前期资金，运营权以十年至十五年的特许经营方式交给专业化平台公司，由其负责日常运维、技术升级和服务拓展。

通导监设施的收入来源呈现公共服务与市场化服务并重的特征。政府购买服务构成基础收入，包括为应急管理、公安巡查、交通监管等部门提供低空感知数据接口和飞行监控服务；平台接入费向飞行器运营方、物流企业和文旅运营商收取，按接入设备数量和飞行架次阶梯定价；数据服务费通过通导监设备采集的空域流量、航线利用率和飞行安全数据，向航空公司、无人机平台和科研机构提供分析报告和接口服务，形成”基础设施+数据服务”双层收益。

通导监设施的服务对象涵盖低空飞行器运营企业、政府监管部门、科研院所和低空智联平台运营方。飞行器运营方依赖通导监设施获取航路导航、位置监视和通信保障；政府监管部门通过监视数据实施空域动态管理和飞行安全监管；科研院所利用长期积累的飞行数据开展低空空域优化和航线规划研究。

在基础保障功能之上，通导监设施可延伸多层增值服务。依托监视数据和通信网络构建低空流量分析平台，为运营企业提供航线优化、风险识别和能耗管理服务；在生态敏感区和景区周边部署精细化监测模块，向环保部门和景区管理方提供生态影响评估报告；与保险机构合作开发低空飞行安全评估产品，为飞行器运营方提供风险定价依据。

通导监设施模式适合在低空飞行活动密集、飞行器种类多样、场景需求多元的区域优先布设，特别是贵阳、安顺、遵义等低空经济先行市州。该模式实施的关键条件包括：政府具备专项债或特别国债等基础设施建设资金筹措能力；有专业化平台公司承接特许经营运维；区域内飞行器运营方具备付费意愿和能力。通导监设施作为低空运行的技术底座，若前期建设完成后运维资金不到位，可能导致设备老化和数据中断，因此在规划阶段即可能需要明确运营主体和收入来源，以降低重硬件轻运维的风险。

2.低空气象设施商业模式

低空气象设施是复杂山地环境下低空飞行安全保障的重要组成，采用”公共服务+商业化服务”的复合运营结构。基础性气象监测预报服务由气象部门统一提供，面向所有低空飞行活动开放；精细化、定制化的低空气象服务由专业化气象服务公司面向特定客户群体提供，形成公共保障与商业服务并行的双轨模式。

低空气象设施的收入结构包括公共服务保障和商业增值服务两个层面。公共服务层面由财政部门按年度预算拨付气象监测网络运维经费，覆盖基础气象站网、自动气象站和雷达设备的运行成本；商业服务层面面向低空运营企业提供山地微尺度气象预报、航线气象风险评估、飞行窗口预测等定制化产品，按订阅费或按次计费方式收取服务费。贵州省三年行动方案明确提出支持依法依规开展低空气象数据流通交易，探索建设在全国范围内具有复杂山地气候条件代表性和气象赋能低空经济示范性的经营新模式，为气象数据服务的市场化提供了政策支撑。

低空气象设施的服务对象包括所有低空飞行活动参与方和政府应急管理部门。低空旅游运营商可能倾向于获取精准的气象窗口预报以安排观光航班；物流企业或将航线气象风险评估纳入配送计划优化；应急救援单位或需要实时气象数据以保障救援飞行安全；政府应急管理部门可能依赖灾害性天气预警以组织防灾减灾。

低空气象设施可在基础预报服务之上延伸多层增值服务。依托贵州”东数西算”枢纽节点的算力优势，构建山地微尺度气象数值预报模型，为低空运营企业提供公里级、分钟级的精细化气象服务；与低空智联平台对接，将气象数据嵌入飞行计划审批和航线调度系统，实现气象条件与飞行活动的动态匹配；开发低空气象风险预警产品，面向保险公司提供飞行安全风险评估数据，支撑低空飞行保险产品的定价和理赔。

低空气象设施模式适合在气象条件复杂、地形起伏大、局地小气候多发的山地地区布设，特别是贵州这类拥有典型复杂山地气候条件的省份。该模式实施的关键条件包括：气象部门具备精细化数值预报能力和数据开放机制；有专业化气象服务公司承接商业化服务；低空运营企业对气象服务的付费意愿逐步形成。气象数据服务的市场化或可考虑采取”先政府采购培育、再逐步向商业客户拓展”的两步走策略，在市场需求尚未成熟阶段以政府购买服务为主，在市场需求逐步释放后过渡到市场化运营为主。

通导监设施和低空气象设施在适合对象和条件上各有侧重。通导监设施适合在低空飞行活动密集、飞行器种类多样、场景需求多元的区域优先布设，需要政府具备专项债或特别国债等资金筹措能力、有专业化平台公司承接特许经营运维且区域内飞行器运营方具备付费意愿；低空气象设施适合在气象条件复杂、地形起伏大、局地小气候多发的山地地区布设，需要气象部门具备精细化数值预报能力和数据开放机制、有专业化气象服务公司承接商业化服务且低空运营企业对气象服务的付费意愿逐步形成。

（三）低空智能网联系统商业模式

低空智能网联系统是统筹飞行服务、运行监控、空域管理和监管执法的核心平台，也是低空经济从分散运行走向统一调度的关键基础设施。此类平台具有典型的网络效应——每新增一家航空公司、无人机运营平台、物流企业或政府监管部门，系统就多一份数据流与服务需求，边际运营成本趋近于零而边际收益递增。其商业模式定位为”平台型运营+模块化服务+数据资产化”的复合结构。

1.平台运营模式

省级低空飞行运营监管执法一体化平台与市州分平台共同构成”1+9”省市两级低空监管服务平台体系，采用政府主导平台建设、平台运营公司市场化运营的结构。平台建设资金来源于专项债、超长期特别国债和地方产业引导基金，运营公司通过平台服务费、模块订阅费和数据增值服务实现市场化收入。

平台收入结构呈现从建设收费向运营服务收费再向数据资产与生态服务收费的三重跃迁特征。建设阶段通过”建设总包+系统集成”覆盖平台开发成本，采用专项债和 PPP 模式避免运营平台承担全部建设债务；运营阶段通过平台接入费、模块订阅费、按使用量收费和增值服务费形成持续运营现金流，在低空场景快速扩张背景下实现每年10%至20%的收入增长；数据资产与生态阶段衍生出数据资产交易、低空金融科技、低空保险等新型收入来源，使平台收益从一次性服务费向持续性生态收益转移，形成”平台经济+数据经济”的复合模式。

平台服务对象涵盖飞行器运营企业、物流企业、文旅运营商、政府监管部门和科研院所。飞行器运营企业通过平台提交飞行计划、获取气象情报和飞行情报、接收告警和协助救援服务；物流企业通过平台申请航线、监控无人机运行状态和优化配送路径；文旅运营商通过平台获取低空旅游航线的审批和运行保障；政府监管部门通过平台实施飞行监管、空域动态管理和应急指挥调度。

平台可在基础飞行服务之上延伸多层增值服务。构建低空应用商城和第三方服务接入机制，吸引航空制造、低空运营、数据服务、保险、广告、文旅、教育等多方参与，形成低空服务生态；依托平台积累的低空飞行数据开展数据分析服务，为政府部门提供低空空域优化建议、航线布局规划和基础设施选址决策支持；与金融机构合作开发低空供应链金融、飞行器融资租赁和运营保险等产品，降低低空运营企业的资金门槛。

平台模式适合在全省范围内统一部署，依托贵安新区算力集群建设省级平台，在市州按需部署分平台。该模式实施的关键条件包括：平台具备 7×24 小时飞行服务保障能力和高可用性架构；与军方和民航部门建立空域动态管理协调机制；平台运营公司具备数据安全和隐私保护能力；有明确的收费标准和定价机制。

2.定制化与模块化服务设计

低空智能网联系统的服务对象涵盖公共服务、物流运输、低空消费和产业试验等多元场景，各场景对平台功能的需求差异显著，定制化与模块化相结合的服务设计策略或更为适宜。

公共服务场景以应急救援、医疗救护、农林作业为主，对平台的可靠性、响应速度和跨部门协同能力要求最高，采用政府全额购买服务模式，平台提供飞行计划审批绿色通道、应急指挥调度和告警救援服务，按年度服务合同收取费用。物流运输场景以低空物流末梢配送和干线运输为主，对平台的航线管理、运力调度和实时监控能力要求较高，采用使用者付费模式，按飞行架次、航线距离或配送单量收取平台服务费。低空消费场景以低空旅游、飞行体验和航空运动为主，对平台的气象服务、航线规划和商业运营支持要求较高，采用”基础服务费+增值服务费”模式，在保障基础飞行服务的同时，提供景区联票、营销推广和数据分析等增值服务。产业试验场景以飞行器试飞验证、技术测试和标准制定为主，对平台的数据采集、飞行分析和合规审查能力要求较高，采用项目制收费模式，按试验周期和数据采集量收取服务费。

低空智能网联系统适合在全省范围内统一部署。该模式实施需要具备以下条件：与军方和民航部门建立空域动态管理协调机制；平台运营公司具备数据安全和隐私保护能力；有明确的收费标准和定价机制。平台的长期可持续性取决于低空经济市场需求的培育速度和应用场景的拓展广度，在市场尚未成熟时过度市场化或将导致平台空转，而在市场已具备付费能力时仍依赖财政兜底可能造成资源错配。

（四）环境影响与约束条件

1.环境影响的预测与评估

低空飞行基础设施建设和运行既具有有利环境影响，也存在需要重点防控的不利影响。有利影响主要体现在低空物流替代传统燃油车辆运输后能够提升配送效率、降低碳排放，低空生态监测系统能够提升森林火情识别和污染溯源效率，低空基础设施还可支撑石漠化治理、珍稀物种栖息地修复等生态治理工程。

不利影响主要包括起降场和通航机场周边噪声扰动、电磁信号和无人机航线对生态系统的潜在影响，以及起降点和通信塔对自然景观的视觉侵占。梵净山、施秉云台山等区域在设施布局和运行组织中或将面临景观和生态敏感性方面的挑战。

2.不良环境影响的预防与减轻

项目布局或需充分考虑饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重要湿地、水产种质资源保护区等生态环境敏感区影响，贯彻集约节约用地和耕地保护政策，坚守生态保护红线和永久基本农田，按照”保护优先、避让为主”原则合理选择布局方案。

建设和运行过程中，严格执行环境保护和水土保持要求的可能性较高，落实防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的”三同时”制度，做好人工切坡、地表水和地下水污染防控、临时用地复绿复垦、噪声和大气污染防治等工作，低噪声、低排放机型的使用比例或将提升。

3.环境管理制度的完善方向

规划实施效果的跟踪评估工作或有待加强，围绕生物多样性变化、低空飞行大气污染、机场污水等重要环境问题开展阶段性环境跟踪监测。在项目前期开展环境影响评价，履行法定程序，做好环评公示并充分征求公众意见，将相关环评结论作为后续建设实施的重要依据，在实施过程中严格执行环保措施，以降低对环境和公众生活的不良影响。

六、贵州省低空基础设施和信息服务行业分期实施计划

贵州省低空基础设施和信息服务行业建设按照近期夯实底座、中期成网成体系、远期提质扩面的思路推进，重点围绕起降设施、数字基础设施、辅助基础设施和场景应用分阶段实施。

（一）总体目标

以”安全托底+智能互联+广域覆盖”为核心，到 2030 年，统筹通用机场、垂直起降设施等低空起降基础设施建设，构建全省起降设施”一张网”；构建智能融合的数字化基础设施，推动低空数据算力和信息化平台建设；强化能源、维修等低空辅助基础设施保障能力，有望实现低空”飞得稳””管得住””放得开”，支撑贵州低空经济高质量发展。

（二）阶段性目标

1.2027 年目标

起降基础设施方面，完成选址 150 个，建成 50 个，其中综合性起降点（含应急）不少于 15 个，旅游起降点 15 个，其他类型起降点 20 个。围绕各市州建设核心竞争力起降设施或起降点，通过试点示范推广相关经验。

飞行营地方面，建成 2-5 座飞行营地。率先建成荔波机场、黎平机场 2 个飞行营地，形成贵州飞行营地特色示范，一体化服务”低空飞行体验-飞行驾驶培训-低空教育研学”，”桥旅”和特色景区滑翔伞基地建设有望推进。

能源供应设施方面，常规型通用机场燃油供应水平质量稳步提升，航路航线配套燃油起降设施，应急救援起降设施建成快速加注燃油和充电体系，全省具备燃油供应的通用机场、起降场地达 70% 以上。

2.2030 年目标

起降基础设施网络方面，完成选址 450 个，建成 300 个，其中综合性起降设施（含应急）50 个左右、旅游起降设施 100 个、其他类型起降点 150 个。在旅游景区、物流枢纽、交通枢纽等重点区域，因地制宜建设起降场、起降基地、起降点或简易型通用机场、飞行营地，探索利用建筑物楼顶、地面等适宜场所建设无人机起降设施。到 2030 年，新建飞行营地 12 个，低空垂直起降设施 300 个。

数字基础设施方面，建成并运行省级低空一体化监管服务平台，实施低空通信导航监视设备补盲，构建精准立体低空气象服务网，发挥贵州国家算力枢纽节点优势，布局低空算力设施和大数据平台，推动低空起降基础设施智能化、网络化深度覆盖。到 2030 年，建成”1+9”省市低空飞行运营监管执法一体化平台两级低空监管服务平台体系，ADS-B、5G-A 等数字设施有望进一步完善。

辅助基础设施方面，能源供给、维护维修有望满足省内各类飞行器高频次需求，建成与起降设施相配套的辅助基础设施网络。建成 1-3 个区域飞行维修基地，基本建成区域航空器与无人机的维修省市两级网络，为赤水丹霞、梵净山等景区飞行的航空器提供维修保障，并承接省外维修业务。

气象设施方面，9 个市州气象站满足低空气象产品需求，支持区域垂直监测和无人机气象产品，构建微型气象站和风力监测预警系统，低空飞行有望在 30 分钟内收到雷暴、大雾、大风等强对流或高不利天气预警，气象灾害监测能力有望提升至 90% 以上。

算力设施方面，贵州省建成低空统一数据云平台，贵阳贵安、安顺等地率先建成本地低空数据算力中心，积极推动 9 个市州本地低空数据终端建设，通过“云端”与已建成数据中心对接，基本构建贵州省“本地+边缘+云端”数据算力架构。

低空监管平台方面，实现省级平台对全省低空飞行数据收集汇总和监视管理，并根据各市州实际需求推动市州级低空平台建设，形成省市两级“1+9”低空平台体系，提升区域低空融合能力和低空监管服务效率。

场景应用方面，低空空域分类划设、灵活转换和低空目视航线常态化飞行有望逐步实现，一批标志性低空飞行全场景应用示范点或将陆续建成，城乡低空物流配送网建设持续推进，山地特色高价值作物、高附加值工业品低空物流运输航线有望实现常态化运行，各市州主城区城市低空物流配送网覆盖范围或将进一步扩大。

3.2035 年目标

起降基础设施方面，完成选址 800 个，建成 500 个，贵州省低空垂直起降设施和临时起降点有望成网成片发展，跨市州和跨省直升机旅游、无人机物流低空航线航路或将逐步成型。

飞行营地方面，建成 20 个以上飞行营地，全面发展各类特色飞行营地，提升航空运动竞技水平和航空休闲娱乐能力。

通用机场方面，新建通用机场 10 个。

数字基础设施方面，ADS-B 基站数量达到 30 个，5G-A 通信基站数量达到 2000 个，北斗地面站数量达到 20 个，气象雷达站数量达到 20 个。

低空航线和空域方面，低空目视飞行航线数量达到 200 条，获批无人机飞行空域达到 200 个。

（三）主要预期指标

表 6-1 贵州省低空基础设施合理布局主要预期指标表

| 指标 | 单位 | 2030 年 | 2035 年预估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.新增低空地面起降基础设施数量 | 个 | 300 | 500 |
| 其中：通用机场 | 个 | 0 | 10 |
| 飞行营地 | 个 | 12 | 20 |
| 垂直起降设施（包括 eVTOL） | 个 | 300 | 500 |
| 无人机起降点 | 个 | 1000 | 2000 |
| 2.市（州）低空智能网联平台数量 | 个 | 1+9 | 1+9 |
| 3.ADS-B 基站数量 | 个 | 20 | 30 |
| 4.5G-A 通信基站数量 | 个 | 1000 | 2000 |
| 5.北斗地面站数量 | 个 | 15 | 20 |
| 6.气象雷达站数量 | 个 | 15 | 20 |
| 7.低空目视飞行航线数量 | 条 | 50 | 200 |
| 8.获批无人机飞行空域 | 个 | 100 | 200 |

（四）分市州实施思路

1.贵阳市

到 2030 年，产业物流配送、医疗物资、旅游休闲、体育文娱、交通运输等多种低空应用场景有望逐步拓展，构建”点-线”低空场景体系，形成贵阳城区内低空物流配送、医疗物资配送等低空货运场景，城郊低空旅游、低空运动等低空休闲服务场景。

到 2035 年，城市综合功能”点-线-网”低空场景体系有望进一步发展，贵阳市至周边各市州航线航路或将打通，黔中城市群综合立体交通体系低空线路有望成型。

2.遵义市

到 2030 年，以物流配送为核心的低空应用场景有望逐步拓展，服务航空装备零部件、高性能复合材料、精密元器件等生产企业，生产企业至铁路场站等物流设施通道或将进一步畅通，构建低空物流”线”场景；赤水丹霞、飞龙湖、娄山关等景区景点”点”场景有望积极发展，实现赤水丹霞多景点低空串联。

到 2035 年，物流枢纽”点-线-网”低空场景体系有望进一步发展，以铁路枢纽站点、物流园区为重要节点，构建低空物流线路，遵义至贵阳低空便捷航线航路或将打通。

3.安顺市

到 2030 年，围绕黄果树瀑布景区旅游场景，构建串联周边龙宫、花江峡谷大桥、格凸河等景区的旅游”线”场景，释放蜂糖李等农特产品低空运输潜力。

到 2035 年，构建世界旅游目的地”点-线-网”低空场景体系，围绕主要景点构建安顺低空”一天畅游”网络，安顺至贵阳、毕节、黔西南网络航线航路有望进一步畅通。

4.毕节市

到 2030 年，构建百里杜鹃、奢香古镇、黔西化屋等特色旅游”点”场景，低空应急救援能力建设有望进一步强化，生态产品低空飞行服务或将进一步拓展。

到 2035 年，构建串联贵阳、安顺航线”点-线”低空场景，实现黔西、大方旅游场景串接，毕节区域低空应急救援能力示范有望建成。

5.铜仁市

到 2030 年，重点发展以梵净山为核心的“点”状低空旅游业态，建设铜仁无人机培训基地。

到 2035 年，构建直联贵阳、跨越湘西的”点-线”低空场景，黔湘两省低空旅游业态联合开发有望推进。

6.六盘水市

到 2030 年，重点发展以盘州市为核心的“点”状低空交通业态，拓展乌蒙山景区低空线路。

到 2035 年，构建联系黔西南、安顺并衔接贵阳的”点-线”低空场景，”低空+能源”应用场景有望逐步培育。

7.黔东南州

到 2030 年，构建黄平、镇远、黎平-从江、凯里四个”点”状低空场景，旅游观光、交通运输、应急救援等低空设施有望进一步发展。

到 2035 年，构建承接贵阳、铜仁两地的”点-线”低空场景，发挥沪昆、黔桂高铁优势，构建高铁站至低空设施的快速通道。

8.黔南州

到 2030 年，围绕龙里、贵定构建贵阳周末游低空休闲运动基地，围绕荔波建设景区低空旅游”点”场景应用。

到 2035 年，构建都匀至凯里、贵阳”点-线”低空场景，省级森林防护低空示范有望建成。

9.黔西南州

到 2030 年，围绕万峰林景区周边，构建兴义周边低空旅游观光、低空运动等”点”场景业态。

到 2035 年，构建兴义至安顺”点-线”低空场景，南、北盘江无人机智能配送潜力有望进一步释放。

七、贵州省低空基础设施和信息服务行业结论和建议

（一）结论

1.贵州省低空基础设施和信息服务业已具备起步发展基础，但整体仍处于由点状布局向体系化建设过渡的阶段。

运输机场体系已形成骨干支撑，通用机场、低空活动场地、临时起降点、无人机起降点等设施开始逐步补充，通信、导航、监视、气象和平台建设也已具备一定基础。与此同时，正式认定的通用机场数量仍然较少，低空活动场地和临时起降点分布较为分散，省级平台和服务体系尚处于完善过程中，全省网络化、体系化、标准化建设水平仍有较大提升空间。

2.四类场景需求已经较清晰地指向不同的设施配置重点。

公共服务、消费服务、物流运输和产业试验四类需求，虽然都需要低空基础设施和信息服务支撑，但对应的设施重点并不相同。公共服务需求主要指向应急起降节点、巡查巡检支撑设施和调度指挥能力，消费服务需求主要指向景区起降点、飞行营地、景景串飞航线和配套保障，物流运输需求主要指向集货节点、转运节点、物流通道和连续通信感知保障，产业试验需求主要指向试飞场地、验证环境、检验检测和维修调整能力。这表明，贵州低空基础设施布局不能停留在笼统铺设层面，而需要围绕不同场景的差异化需求分类配置设施和服务能力。

3.当前短板主要不在单项设施数量不足，而在协同运行体系尚未形成。

从现状看，贵州省起降设施总体仍然不足，通信、导航、监视、气象、算力和平台等基础设施也处于起步建设阶段，但更突出的问题在于各类设施之间尚未形成稳定衔接。起降设施、航路航线、通导监气象设施、飞行服务平台、维修补能设施和检验检测条件之间还存在各自分散建设、协同不足、与适飞区域匹配不充分等问题，难以共同支撑常态化、网络化运行。贵州低空基础设施和信息服务业后续需要解决的关键，不只是补齐单项设施数量，更是推动不同设施和信息服务之间形成相互衔接、协同运行的体系。

4.贵州更适合优先在山地公共服务、低空消费、信息服务和产业试验等方向形成差异化发展路径。

从现有基础和资源条件看，贵州并不适合在各类低空场景上平均用力，更适合围绕自身比较优势优先形成几类特色方向。山地地形和灾害防治需求决定了应急救援、巡查巡检、农林作业等公共服务场景具有较强现实基础；景区资源、高桥资源和飞行体验项目基础决定了低空旅游、低空运动等消费场景更容易形成特色产品；贵阳贵安算力基础和平台试点条件，为低空飞行信息服务和数据处理能力建设提供了支撑；安顺航空工业基础以及黄平旧州机场等既有场地资源，则为试飞验证、检验检测和产业试验提供了较好的承接条件。

5.分期推进、分类建设、政府统筹与市场参与相结合，是较符合贵州现实条件的实施路径。

从现实基础看，贵州不具备短期内全面铺开的条件，更适合坚持先重点区域、后全省拓展，先基础底座、后网络完善，先示范应用、后规模扩展的推进顺序。在建设机制上，公共属性较强的平台和保障设施需要强化省级统筹，具备市场化条件的起降设施和场景项目则需要引入市场主体参与运营，逐步形成政府引导、市场参与、分类实施的推进格局。

（二）建议

1.围绕起降设施、航路航线和重点节点统筹推进基础设施布局。

低空基础设施和信息服务业涉及发改、交通、民航、空管、公安、应急、自然资源、气象等多个领域，布局推进仍需省级统筹和军地民协同支撑。建议围绕起降设施、航路航线和重点节点同步布局，推动低空起降设施与航路走向同步规划、通信导航覆盖与航路容量同步设计、监管系统能力与航空复杂度同步匹配，避免设施建设、航线组织和运行管理相互脱节。

2.围绕公共服务、低空消费、物流运输和产业试验分类完善设施体系。

贵州各地基础条件差异较大，设施建设不宜平均铺开。建议围绕公共服务、低空消费、物流运输和产业试验四类场景，分类推进起降设施、数字设施和辅助设施建设；公共服务场景重点完善应急起降节点、巡检巡查支撑设施和调度平台，低空消费场景重点完善景区起降点、飞行营地和接驳航线，物流运输场景重点完善物流起降点、航线组织和通信保障，产业试验场景重点完善试飞场地、检验检测和数据回传条件。

3.省市协同的低空平台、通导监气象和飞行服务体系仍需进一步完善。

省级平台、通信基站、ADS-B 基站、北斗地面站、气象设施、飞行服务站和监管执法系统，是低空飞行活动常态运行的基础底座。后续可按照省级平台统筹、市州分平台协同的思路，持续补齐通导监气象设施短板，完善飞行服务、空域管理、运行监控和应急调度功能，逐步形成省市衔接、功能协同的低空运行服务体系。

4.同步完善维修补能、检验检测和运营服务等配套支撑条件。

低空飞行活动常态化开展，不仅需要起降设施和平台系统，也需要维修、补能、检验检测和运营服务体系同步跟进。建议结合起降基地、重要起降场和通用机场布局，逐步完善燃油、充电等能源供应设施，依托贵阳贵安和重点市州完善省级维修保障基地和区域维修支撑网络，结合产业试验和运营需求补齐检验检测、测试验证和专业运营服务能力，提高低空基础设施和信息服务业持续运行水平。

5.推动标准规则、人才培养和安全保障与设施建设同步跟进。

低空基础设施和信息服务业建设不仅需要硬件布局，也需要标准规则、专业人才和安全保障同步完善。建议围绕起降设施、平台系统、飞行服务、机务维修、检测检验等重点领域，加强地方标准、数据接口、运行规则和审批流程衔接，依托省内高校、职业院校、科研机构和重点企业培养相关专业人才，并围绕应急救援、农林作业、低空消费等重点场景完善保险保障和风险分担机制，提高行业规范化和可持续发展水平。